水保监测（粤）字第0003号

东风西路180号地段（金通泰大厦）

水土保持监测总结报告

建设单位：广州金通泰房地产开发有限公司

监测单位：广东河海工程咨询有限公司

2019年6月

单位地址: 广州市天寿路101号 3楼邮编: 510610

联系人:王晓晖

电话：13631451625

东风西路180号地段（金通泰大厦）

水土保持监测总结报告

责任页

广东河海工程咨询有限公司

| 批准： | 孙栓国 |  | 董事长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核定： | 林志文 |  | 总工 |  |
| 审查： | 郭新波 |  | 高工 |  |
| 校核： | 巢礼义 |  | 高工 |  |
| 项目负责人： | 王晓晖 |  | 工程师 |  |
| 编写： | 王晓晖 |  | 工程师 | 参编3、5、7、8章 |
|  | 张会盼 |  | 助工 | 参编1、2、4、6章 |

目录

前言	1

1建设项目及水土保持工作概况	1

1.1建设项目概况	1

1.2 水土流失防治工作情况	7

1.3水土保持监测工作实施情况	9

2监测内容和方法	12

2.1监测内容	12

2.2 监测方法	12

3重点对象水土流失动态监测	14

3.1防治责任范围监测	14

3.2取土（石、料）监测结果	15

3.3弃土（石、渣）监测结果	15

3.4土石方流向情况监测结果	16

3.5其他重点部位监测结果	16

4水土流失防治措施监测结果	17

4.1工程措施监测结果	17

4.2植物措施监测结果	18

4.3临时措施监测结果	18

4.4水土保持措施防治效果	19

5土壤流失情况监测	20

5.1水土流失面积	20

5.2土壤流失量	20

5.3取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量	24

5.4水土流失危害	24

6水土流失防治效果监测结果	25

6.1 扰动土地整治率	25

6.2水土流失总治理度	25

6.3土壤流失控制比	26

6.4拦渣率	26

6.5林草植被恢复率及植被覆盖率	26

7结论	28

7.1水土流失动态变化	28

7.2水土保持措施评价	29

7.3存在问题及建议	29

7.4综合结论	29

8附图及有关资料	31

8.1  附图	31

8.2  有关资料	32

前言

东风西路180号地段（金通泰大厦）位于广州市越秀区东风西路180号，银农大厦与广州市第一人民医院之间原有停车场位置。项目总占地面积0.21hm2，均为永久占地。新建10层（局部8层或9层）医疗与办公楼1栋，三层地下室1栋，道路广场、景观绿化及其他附属设施等组成。本项目于2015年11月开工，2019年5月完工，实际监测中项目至2019年5月。项目总投资约9062.54万元，其中土建投资5218.12万元。

本项目建设单位为广州金通泰房地产开发有限公司，主体工程初步设计单位为广州市尚城建筑设计有限公司，施工单位为汕头市潮阳第一建安总公司，监理单位为广州宏达工程顾问有限公司。

广东河海工程咨询有限公司于2016年5月受建设单位委托，2016年8月编制完成了《东风西路180号地段（金通泰大厦）水土保持方案报告书》（报批稿），广州市水务局于2016年9月以穗水函〔2016〕1275号文对本项目水土保持方案予以批复。

2016年9月，我单位受建设单位委托开展本项目水土保持监测工作，以掌握工程建设的水土流失和水土保持情况。接受委托之时，项目已于2015年11月开工建设，监测开展时工程已基本完成场地平整工作，弃方已外运，正进行地下连续墙工程施工及冠梁施工。

接受委托后，我公司立即抽调水土保持监测技术人员成立了监测项目部，依据批复的水土保持方案和工程实际情况，查阅工程初步设计、施工图、监理月报、监理工作总结和建设过程中的影像照片，勘查了现场，重点就扰动土地面积、水土流失量、绿化、排水等进行调查监测。

2016年10月至2019年5月，我公司每季度至少一次对本项目进行了现场监测，并向增城区水务局分别提交了自2016年第四季度监测报告至2019年第一季度监测报告。2019年5月，本项目所有道路、绿化等工程均已完工。我公司经过现场调查监测认为，本项目建设过程中基本落实了水土保持方案中设计的大部分措施，对施工所造成的扰动土地范围进行了较全面的治理，使人为新增的水土流失得到有效控制，施工造成的水土流失得到基本治理，工程安全得到保障。

2019年5月，经过内业分析，结合现场调查，我公司编制完成《东风西路180号地段（金通泰大厦）水土保持监测总结报告》。

东风西路180号地段（金通泰大厦）水土保持监测特性表

| 主体工程主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 东风西路180号地段（金通泰大厦） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  | 项目总占地面积0.21hm2，均为永久占地，新建10层（局部8层或9层）医疗与办公楼1栋，三层地下室1栋，道路广场、景观绿化及其他附属设施等组成。 |  |  |  |  |  | 建设单位、联系人 |  |  |  | 广州金通泰房地产开发有限公司 黄静13632302634 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 广州市越秀区东风西路180号。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属流域 |  |  |  | 珠江流域 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程总投资 |  |  |  | 9062.54万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程总工期 |  |  |  | 2015年11月开工，于2019年5月完工，工期43个月 |  |  |  |  |  |
| 水土保持监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  | 广东河海工程咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 王晓晖13631451625 |  |  |  |
| 自然地理类型 |  |  |  | 南亚热带季风气候区/冲积平原 |  |  |  |  |  |  | 防治标准 |  |  |  | 建设类一级 |  |  |  |
| 监测内容 | 监测指标 |  |  |  |  |  | 监测方法（设施） |  |  |  | 监测指标 |  |  |  | 监测方法（设施） |  |  |  |
|  | 1.水土流失状况监测 |  |  |  |  |  | 调查 |  |  |  | 2.防治责任范围监测 |  |  |  | 调查 |  |  |  |
|  | 3.水土保持措施情况监测 |  |  |  |  |  | 调查 |  |  |  | 4.防治措施效果监测 |  |  |  | 调查 |  |  |  |
|  | 5.水土流失危害监测 |  |  |  |  |  | 调查 |  |  |  | 水土流失背景值 |  |  |  | 500 t/km2•a |  |  |  |
| 方案设计防治责任 范围 |  |  |  |  |  |  | 0.25hm2 |  |  |  | 容许土壤流失量 |  |  |  | 500t/km2•a |  |  |  |
| 水土保持投资 |  |  |  |  |  |  | 153.00万元 |  |  |  | 水土流失目标值 |  |  |  | 500t/km2•a |  |  |  |
| 防治措施 | 工程措施 |  |  |  |  |  | 排水管网670m，集雨井22个，全面整地734m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物措施 |  |  |  |  |  | 景观绿化734m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时措施 |  |  |  |  |  | 坑截水沟247m，集水井3个，临时排水沟337m，洗车池1个，临时沉沙池2座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结论 | 防治效果 | 分类指标 |  |  | 目标值（%） |  | 达到值（%） | 实际监测数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扰动土地整治率 |  |  | 95 |  | 99.7 | 防治措施面积 |  | 0.0734hm2 |  | 永久建筑物及硬化面积 |  | 0.1359hm2 |  | 扰动土地总面积 |  | 0.21 hm2 |
|  |  | 水土流失总治理度 |  |  | 97 |  | 99.1 | 防治责任范围面积 |  |  |  | 0.21hm2 |  | 水土流失总面积 |  |  | 0.0741hm2 |  |
|  |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |  | 1.0 | 工程措施面积 |  |  |  | 0hm2 |  | 容许土壤流失量 |  |  | 500t/km2•a |  |
|  |  | 拦渣率 |  |  | 95 |  | 95 | 植物措施面积 |  |  |  | 0.0734hm2 |  | 监测土壤流失情况 |  |  | 500t/km2•a |  |
|  |  | 林草植被恢复率 |  |  | 99 |  | 99.1 | 可恢复林草 植被面积 |  |  |  | 0.0741hm2 |  | 林草类植被面积 |  |  | 0.0734hm2 |  |
|  |  | 林草覆盖率 |  |  | 27 |  | 35.0 | 实际拦挡弃渣量 |  |  |  | 1.50万m3 |  | 总弃渣量 |  |  | 1.50万m3 |  |
|  | 水土保持治理 达标评价 |  |  |  |  | 通过水土保持监测，结果表明：实施的水土保持措施布局合理，各项措施运行良好，发挥了水土保持作用，土壤流失量控制在允许的范围内，建设单位水土流失防治责任落实到位。 六项防治指标均达到批复的水土保持方案确定的一级标准防治目标值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体结论 |  |  |  |  | 建设单位在水土流失防治责任范围内认真履行了水土流失的防治责任，水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运行，符合交付使用的要求，水土保持设施的管护、维护措施落实到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要建议 |  |  |  |  | （1）、建设单位在以后的建设项目实施过程中，应在项目开工前即委托具有水土保持监测能力的单位或自行组织水土保持监测工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1建设项目及水土保持工作概况

1.1建设项目概况

1.1.1项目概况

（1）基本情况

项目名称：东风西路180号地段（金通泰大厦）

建设单位：广州金通泰房地产开发有限公司

地理位置：广州市越秀区东风西路180号，银农大厦与广州市第一人民医院之间原有停车场位置

建设性质：新建项目

建设内容：本项目红线用地面积为2104m2，均为规划用地。总建筑面积8728.6m2，其中计算容积率建筑面积为6024m2，不计容积率建筑面积为2704.6m2，容积率3.0，建筑密度30%，绿地率35%。基本技术指标表见表1-1。

建设投资：总投资9062.54万元，其中土建投资5218.12万元。

建设工期：本项目于2015年11月开工，已于2019年5月完工，总工期43个月。项目地理位置示意图见图1-1。

表1.1-1 东风西路180号地段（金通泰大厦）工程特性表

| 一、基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 东风西路180号地段（金通泰大厦） |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设单位 | 广州金通泰房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |
| 3 | 建设地点 | 广州市越秀区东风西路180号 |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程性质 | 新建 |  |  |  |  |  |
| 5 | 建设内容 | 新建10层（局部8层或9层）医疗与办公楼1栋，三层地下室1栋，道路广场、景观绿化及其他附属设施等。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 总投资 | 9062.54万元，其中土建投资5218.12万元 |  |  |  |  |  |
| 7 | 建设工期 | 2015年11月至2019年5月，总工期43个月 |  |  |  |  |  |
| 二、项目组成及占地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  | 占地面积（hm2） |  | 占地性质（hm2） |  | 现状用地类型 |  |
|  |  |  |  | 永久 | 临时 | 类型 | 面积（hm2） |
| 基坑施工区 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 其他土地 | 0.11 |
| 基坑周边区 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 其他土地 | 0.08 |
| 施工营造区 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 其他土地 | 0.02 |
| 合计 |  | 0.21 |  | 0.21 |  |  | 0.21 |
| 说明：施工营造区位于项目红线内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、土石方量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总挖方（万m3） |  | 1,50 | 基坑开挖、拆除停车场 |  |  |  |  |
| 总填方（万m3） |  | 0.19 | 场地平整、基坑回填 |  |  |  |  |
| 借方（万m3） |  | 0.19 | 外购 |  |  |  |  |
| 总弃方（万m3） |  | 1.50 | 去向 | 弃方采取边开挖边外运的方式，按照广州市建筑废弃物处置证（排放），由广州柯达运输有限公司外运至马溪工业区回填利用 |  |  |  |

项目位置

图1-1  项目区地理位置示意图

（2）工程占地

本项目已批复的水土保持方案中工程总占地面积0.21hm2，均为永久占地。根据水土保持监测的实际调查和查阅施工资料的情况，项目施工共计占地面积0.21hm2，均为永久占地。

因此施工期间详细占地情况见表1.1-2。

表1.1-2     实际施工工程占地情况表单位：hm2

| 项目组成 | 面积 | 占地性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久 | 临时 |
| 基坑施工区 | 0.11 | 0.11 |  |
| 基坑周边区 | 0.08 | 0.08 |  |
| 施工营造区 | 0.02 | 0.02 |  |
| 合计 | 0.21 | 0.21 |  |

（3）土石方平衡

根据批复的水土保持方案，本项目土石方开挖总量1.50万m3，土石方回填总量0.19万m3，弃方1.50万m3，借方0.19万m3。填方中一般土方0.17万m3，表土0.02万m3，均采取外购方式获得。工程弃方采取边开挖边外运的方式，按照广州市建筑废弃物处置证（排放），由广州柯达运输有限公司外运至马溪工业区回填利用。

根据施工资料，本项目土石方开挖总量1.50万m3，土石方回填总量0.19万m3，弃方1.50万m3，借方0.19万m3。填方外购获得。弃方采取边开挖边外运的方式，按照广州市建筑废弃物处置证（排放），由广州柯达运输有限公司外运至马溪工业区回填利用，土石方实际完成情况见表1.1-4。

表1.1-4土石方实际完成情况单位: 万m3

| 项目区 | 挖方 |  | 填方 |  |  | 调入 |  | 调出 | 外借 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 土石方 | 小计 | 一般土方 | 表土 | 数量 | 来源 | 数量 | 数量 | 小计 |
| 基坑施工范围 | 1.48 | 1.48 | 0.15 | 0.14 | 0.01 |  |  |  | 0.15 | 1.48 |
| 基坑周边范围 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |  |  |  | 0.04 | 0.02 |
| 合计 | 1.50 | 1.50 | 0.19 | 0.17 | 0.02 |  |  |  | 0.19 | 1.50 |

（4）施工布置

①施工临建区

布置在地块西部，占地面积约150m2。

②施工交通

本项目场地西侧为东风西路，建设过程中小区内沿基坑周边设置车辆及人员行驶道路，可满足项目施工要求。

- 施工进度情况

本工程于2015年11月开工建设，2019年5月本项目所有工程均已完工。工程总工期43个月。

1.1.2项目区概况

1.1.2.1 自然概况

（1）地形、地貌

越秀区地貌类型为冲积平原，地处白云山、瘦狗岭丘陵区与珠江三角洲过渡地带，地势东北高西南低，平均海拔11.6米。最高处为飞鹅岭顶部，海拔101米，次为越秀山主峰，海拔71.6米。北部为岗丘起伏的台地地区，越秀山向北逶迤连接白云山，海拔在30米~70米之间；南部为低平的冲积、洪积平原和洲岛，海拔在1米~10米之间。本项目位于广州市越秀区东风西路与盘福路交汇处西南侧，总体地势较平坦，交通便利。结合项目区原始地形图，项目区建设前为硬化范围，原地貌标高多为12.36m~12.68m之间。

（2）地质

场区地貌属冲积平原。钻探所揭露的地层按成因类型可划分为第四系人工填土层（Q4ml）、残积层（Qel）及二叠纪童子岩组（Pt），地层由新至老分述如下：

杂填土：主要为杂填土，杂色；很湿；欠压实。

粉土：土性主要为粉土层，棕红色；中密状；湿～稍湿。

全风化泥质粉砂岩带：岩性主要为砂砾岩，局部地段为泥质粉砂岩，棕红色，岩石风化强烈，大部份呈坚硬土柱状，偶夹强风化岩块。

强风化泥质粉砂岩带：岩性主要为砂砾岩，局部地段间夹薄层泥质粉砂岩，棕红色。

中风化泥质粉砂岩带：岩性主要为砂砾岩，棕红色。

不良地质：无软土层、无液化土层，场地不存在崩塌、滑坡、地面塌陷等不良地质作用。

（3）气象、水文

①气象

越秀区属亚热带季风气候，具有雨量充沛、光照充足、温暖湿润、全年温差小、干湿季节明显的特点。

越秀区多年平均气温22.4℃，7月最高，月平均28.7℃，1月最低，月平均14.0℃，极端最高38.7℃（1990年8月），极端最低-0.3℃（1967年1月）。多年平均日照1503.6h，年日照率34%。

多年平均降雨量为1783.8mm，历年最大降雨量2394.9mm，最大日降雨量367.8mm。降水量的年内分配极不均匀，4～10月为雨季，约占全年的80%以上，枯水期11月～3月降水量不足年总量的20%，而汛期降水量主要集中于4月～10月，占年全年总量的60%以上。

越秀区冬半年以北风和偏北风为主，下半年以东南、偏南风为主，多年平均风速1.8m/s，夏、秋季节常受台风袭击。

②水文

越秀区内湖泊较多，有流花湖、越秀公园内的东秀湖、南秀湖、北秀湖等较为出名的天然、人工湖泊。主要水道有东濠涌、二沙涌等，东濠涌源于白云山南麓麓湖，向南沿小北路、越秀路东侧流至大沙头西部的东堤铁桥处汇入珠江，全长4225m，宽7~11m；二沙涌位于珠江前航道，西起海印大桥桥底，东至猎德涌口，全长4.64km，宽60~150m。

项目区排水连接东风西路市政管网，市政管网管道由雨水口、支管、检查井和干管等组成，位于道路下，环状布设在场地四周。

项目施工过程中排水沿地块周边布设临时排水沟，排水出口设置沉沙池，同时做好必要的拦挡措施，防止项目区内的泥沙直接进入市政排水系统内，对其原有功能造成影响。

（4）土壤、植被

项目区由于地处南亚热带，热、水资源充裕，使土壤及生物具有亚热带向热带过渡得特征。在红色风化壳的基础上，加上高温多雨的气候环境，使其地带性土壤发育为赤红壤，因此项目区地带性土壤为赤红壤。

项目区地带性植被为亚热带季风常绿阔叶林，但由于人类的长期经济活动，天然林已极少存在，山地丘陵的森林均为次生林和人工林。

本项目用地范围内场地平整之前主要是硬化地表。

1.1.2.2社会经济概况

根据《广州市越秀区国民经济和社会发展统计资料—2015年统计公报》可知：越秀区全年实现地区生产总值（GDP）2694.88亿元，按可比价格计算，比上年同期增长（简称增长，下同）7.3%。其中第二产业实现增长值54.53亿元，下降3.0%，对GDP增长的贡献率为-0.96%；第三产业实现增加值2640.36亿元，增长7.6%，对GDP增长的贡献率为100.96%。二、三次产业结构为2.02：97.98。经济密度达到79.73亿元/平方公里。人均生产总值23.40万元，增长6.6%。“十二五”期间，我区生产总值约占全市的1/6，在广州市各区中名列第三位。2015年生产总是比2010年增长52.7%，年均增长8.8%，高于预期目标0.8个百分点。“十二五”时期，越秀区人口总量平整增加，2015年末，全区户籍家庭35.95万户，户籍人口117.48万人，比上年增加66人。

1.1.2.3水土流失现状

本项目位于广州市越秀区，属于南方红壤丘陵区，主要侵蚀形式为水力侵蚀，土壤侵蚀容许值为500t/（km2.a）。

增城区既不属于国家级和广东省水土流失重点预防区，也不属于国家级和广东省水土流失重点治理区。

1.2 水土流失防治工作情况

1.2.1建设单位水土保持工程管理

建设单位对本项目水土保持工程的实施非常重视，将水土保持工程纳入了主体工程管理中。工程质量实行“建设单位总负责”、“监理单位质量控制”、“设计单位、施工单位质量保证”和“质量监督机构监督”相结合的质量管理体系。

建设单位在工程建设过程中制定了一系列质量管理制度，建立健全了工程质量管理的各项规章制度，主要包括：《施工组织设计申请、审批制度》、《施工组织设计申请、审批制度》、《工程所用原材料、构配件、半成品、设备质量检验制度》、《工程变更处理制度》、《工程计量制度》、《单位工程、分部工程质量验收、交接制度》、《质监记录管理》、《施工备忘录制度》、《监理档案管理制度》、《监理报表、报告制度》、《财务预算管理》、《财务结算管理》等。通过制定内部管理制度，明确了工程实施期间建设、勘测设计、施工、监理、检测和质量监督等参建单位间的工作关系和质量信息流程，明确了工程质量的控制要点及要求，并对工程做出了具体的质量目标，即单位工程质量合格率100%，单位工程质量等级优良率85%以上，外观质量得分率85%以上，主要建筑物单位工程质量等级为优良。从而形成了“项目法人制、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督”的管理机制。

1.2.2水土保持“三同时”落实情况

本项目未严格落实“三同时”制度，项目于2015年11月开工建设，2016年5月委托广东河海工程咨询有限公司编制水土保持方案并于2016年9月取得批复。

施工阶段水土保持工程纳入主体工程一并施工，基本落实了水土保持措施的“同时施工”；根据询问施工单位，本项目于2019年5月主体工程和水土保持工程中均已完工并投入使用，因此主体工程与水土保持工程同时投入使用。

综上所述，总体上基本落实了水土保持“三同时”制度。

1.2.3水土保持方案编报情况

2016年8月，广东河海工程咨询有限公司编制完成了《东风西路180号地段（金通泰大厦）水土保持方案报告书》（报批稿），广州市水务局于2016年9月以穗水函〔2016〕1275号文对本项目水土保持方案予以批复。

根据批复的水土保持方案报告书成果，本项目水土流失防治目标采用建设类项目一级标准，水土流失防治责任范围面积为0.25hm2，其中项目建设区0.21hm2，直接影响区0.04hm2。

1.2.4水土保持监测成果提交情况

2016年9月，我单位受建设单位委托开展本项目水土保持监测工作。接受委托之时，工程已基本完成场地平整工作，弃方已外运，正进行地下连续墙工程施工及冠梁施工。2016年10月，我单位向建设单位、广州市水务局提交了《东风西路180号地段（金通泰大厦）水土保持监测实施方案》。

2017年1月，我单位向建设单位、增城水务局提交了《东风西路180号地段（金通泰大厦）水土保持监测季度报告表（2016年第四季度）》，季度报告表中包含了水土保持监测意见。

之后，我单位分别于2017年4月、7月、10月，2018年1月、4月、7月、10月，2019年1月向建设单位、广州市水务局提交了上季度监测季度报告表。

2019年5月，由于主体工程和水土保持工程均已投入使用，项目建设扰动范围内大部分区域的水土流失已降至容许土壤流失量范围内，我单位于2019年6月完成了本项目水土保持监测总结报告。

1.2.5主体工程设计及施工中的变更、备案情况

不存在此类情况。

1.3水土保持监测工作实施情况

1.3.1水土保持监测委托时间

2016年9月，我单位受建设单位委托开展本项目水土保持监测工作，以掌握工程建设的水土流失和水土保持情况。接受委托之时，工程已基本完成场地平整工作，弃方已外运，正进行地下连续墙工程施工及冠梁施工。

1.3.2监测项目部设置及技术人员配备

接受委托后，我单位即成立监测项目小组，组成监测项目部，并于2016年10月进场监测。由于工程已基本完成场地平整工作，弃方已外运，正进行地下连续墙工程施工及冠梁施工。因此主要以调查监测为主。

本项目水土保持监测采用项目负责制，由项目负责人对项目委托单位、任务承担单位和全体参加人员负责。项目执行采用项目专职监测人员，成果质量采用检验制，参加人员均接受过水土保持监测专业培训。

项目监测机构及监测人员分别见图1.3-1和表1.3-1。

广东河海工程咨询有限公司

图1.3-1       监测机构框图

图1.3-1       监测技术人员配备表

| 姓名 | 职称 | 服务方式 | 水保监测资格证书 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郭新波 | 高工 | 总监测工程师 | 水保监岗证第(2791)号 |
| 柳京安 | 高工 | 技术校核 | 水保监岗证第(2792)号 |
| 王晓晖 | 工程师 | 项目负责人 | 水保监岗证第(5042)号 |
| 张会盼 | 助工 | 监测人员 |  |

1.3.3监测点布置

本项目方案中监测点布设，分别位于地块西南排水出口及出入口、基坑开挖边坡、施工临建区排水沟节点。

实际监测过程中由于开展过程中由于基坑支护已完成，弃土已外运，因此实际监测方法多采用调查法，未采用定点监测等方法。

1.3.4监测设施设备

本项目水土保持监测未建设固定观测设施，监测设备主要由于项目区植物措施的调查监测，主要投入使用的监测设备有测距仪、皮尺、钢卷尺、数码照相机等。

1.3.5监测技术方法

本项目水土保持监测主要采用调查法监测，监测重点主要为扰动地表面积、水土保持措施实施情况等，具体方法为：

①扰动地表面积

扰动地表面积主要采用查阅设计文件资料、施工资料，实地量测等综合确定。

②防治责任范围监测方法

主要采用查阅施工资料、现场调查结合实地量测获得。

③水土保持措施监测方法

水土保持工程措施数量主要采用现场量测、查阅施工资料获得，植物措施主要采用采用抽样统计、调查和测量等方法。

④水土流失状况监测方法

由于主体基础工程已基本完成，因此实际主要采取调查法和按照《土壤侵蚀分级分类标准》和水力侵蚀强度分级标准来确定。

1.3.6水土保持监测意见落实情况

本项目自2016年10月开始监测，至2019年5月项目完工过程中多次对现场存在的水土流失问题提出了相关意见，项目整改后已满足水土保持需要，有效地遏制了水土流失的发生。

1.3.7水土保持监督检查意见落实情况

广州市水土保持监测站于2016年11月3日、2018年7月5日对施工现场进行例行检查和监督检查（见附件3）。根据现场检查情况，未发生严重水土流失情况，水土保持措施基本落实，完成了生产建设项目水土保持监督检查建设单位自查情况表。

1.3.8重大水土流失危害事件处理情况

根据调查、询问，本项目施工期间未发生重大水土流失危害事件。

2监测内容与方法

2.1监测内容

本项目监测内容主要包括：

- 扰动土地情况监测

包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等。

- 取土（石、料）弃土（石、渣）情况监测

对项目建设活动中所有的取土（石、料）场、弃土（石、渣）场和临时堆放场进行监测，包括数量、位置、方量、表土剥离、防治措施落实情况等。

- 水土流失情况监测

主要包括土壤流失面积、土壤流失量、取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量和水土流失危害等内容。

（4）水土保持措施监测

对工程措施、植物措施和临时措施进行全面监测，包括措施类型、开（完）工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度（郁闭度）、防治效果、运行状况等监测。

2.2 监测方法

本项目根据已开工、基坑支护完工，弃土已全部外运的实际情况，水土保持监测实施过程中主要以扰动土地情况、水土保持措施实施及防治效果情况、取土（石、料）弃土（石、渣）情况进行监测，采取的监测方法主要有调查法、实地抽样量测、分析施工和监理资料等方法，对植物措施防治效果采取实地量测的方法进行监测。

针对各项监测内容所采用的监测方法见表2.2-1。

表2.2-1  水土保持监测内容及其对应监测方法

| 序号 | 监测内容 |  | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地情况 | 原地貌土地利用 | 采用调查法和资料分析法 |
|  |  | 原地貌植被覆盖度 | 采用调查法和资料分析法 |
|  |  | 防治责任范围 | 实地量测和资料分析 |
| 2 | 取土（石、料）弃土（石、渣）情况 |  | 未设取土场、弃渣场，借方外购，弃渣采用调查法、资料分析法。 |
| 3 | 水土流失情况 | 土壤流失面积 | 实地量测和资料分析 |
|  |  | 土壤侵蚀模数 | 调查法结合资料分析 |
|  |  | 土壤流失量 | 采用调查法结合资料分析； |
| 4 | 水土保持措施 | 工程措施 | 采用实地量测和资料分析结合的方法 |
|  |  | 植物措施 | 实地量测、样方法、树冠投影法 |
|  |  | 临时措施 | 资料分析、调查 |
|  |  | 防治效果 | 调查、巡查 |

3重点部位水土流失动态监测

3.1防治责任范围监测

3.1.1水土流失防治责任范围监测

本项目方案批复的与实际发生的水土流失防治责任范围变化对比详见表3.1-1。

表3.1-1实际发生与方案批复的水土流失防治责任范围对照表单位：m2

|  | 防治责任范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防治分区 | 方案批复 |  |  | 监测结果 |  |  | 增减情况 |  |  |
|  | 项目 建设区 | 直接 影响区 | 小计 | 项目 建设区 | 直接 影响区 | 小计 | 项目 建设区 | 直接 影响区 | 小计 |
| 基坑施工区 | 0.11 | 0.04 | 0.25 | 0.11 | 0 | 0.21 | 0 | -0.04 | -0.04 |
| 基坑周边区 | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  | 0 |  |  |
| 施工营造区 | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |
| 合计 | 0.21 | 0.04 | 0.25 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | -0.04 | -0.04 |
| 注：“－”表示减少，“+”表示增加，“0”表示无变化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从表3.1-1可以看出，实际发生的防治责任范围总体上较批复方案确定的防治责任范围减少了0.04hm2，变化原因主要是：

- 项目建设区基本与方案一致；

（2）直接影响区面积较方案确定的减少了，变化原因主要是项目施工期间采用围闭施工，对周边基本无影响，施工出入口由于修建了洗车槽并采取了严格的冲洗制度，车辆进出基本对出入口道路不造成水土流失。

3.1.2建设期扰动土地面积

本项目自2015年11月开工建设，至2019年5月全部已完工，总工期43个月。项目建设期共扰动土地面积0.21hm2，比方案批复的面积扰动面积一致。

本项目自2015年11月开工，项目区即全面开工。随着施工进行，工程扰动面积均为0.21hm2，施工期间无变化。通过资料分析得出本项目扰动土地面积的动态变化情况见表表3.1-2。

表3.1-2工程建设期扰动土地面积表单位：hm2

| 监测分区 | 扰动土地面积 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 (11-12月) | 2016 （1-12月) | 2017 (1-12月) | 2018 (1-12月) | 2019 (1-5月) |
| 基坑施工区 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 基坑周边区 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 施工营造区 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 合计 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |

3.1.3背景值监测

本项目位于市区，现状没有明显的水土流失现象，项目区容许土壤流失量为500t/（km2·a）。本项目土壤侵蚀模数背景值采用500t/（km2·a）。

3.2取土（石、料）监测结果

3.2.1设计取土（石、料）情况

根据《东风西路180号地段（金通泰大厦）水土保持方案报告书》（报批稿）内容，本项目土石方施工以基坑开挖为主，回填主要有地下室顶板及外围回填。由于受场地所限，开挖土方除去用于基坑回填、绿化覆土外，其余全部委托外运。未设计取土（石、料）场。

3.2.2实际施工取土（石、料）情况

本项目实际施工过程中未设置取土（石、料）场。

3.3弃土（石、渣）监测结果

3.3.1设计弃土（石、渣）情况

根据《东风西路180号地段（金通泰大厦）水土保持方案报告书》（报批稿）内容，本项目土石方开挖总量1.50万m3，土石方回填总量0.19万m3，弃方1.50万m3，借方0.19万m3。填方中一般土方0.17万m3，表土0.02万m3，均采取外购方式获得。工程弃方采取边开挖边外运的方式，按照广州市建筑废弃物处置证（排放），由广州柯达运输有限公司外运至马溪工业区回填利用。

3.3.2弃土（石、渣）场位置、占地面积及弃土（石、渣）量监测结果

根据对本项目的现场监测，本项目实际施工过程中未布设弃渣场。通过查阅施工资料分析，本项目土石方开挖总量1.50万m3，土石方回填总量0.19万m3，弃方1.50万m3，借方0.19万m3。填方外购获得。弃方采取边开挖边外运的方式，按照广州市建筑废弃物处置证（排放），由广州柯达运输有限公司外运至马溪工业区回填利用。

3.3.2弃土（石、渣）对比分析

本项目土石方基本与方案一致。

3.4土石方流向情况监测结果

本项目监测结果显示土石方挖填总量基本与方案一致，是由于方案编报时候工程已完成基坑开挖及土地平整，后期施工基本按照设计没有大变化，因而土石方基本一致。

3.5其他重点部位监测结果

本项目其他重点部位主要是基坑施工区，若不采取防护措施，将会在降雨影响下产生面蚀、细沟侵蚀等，对水土流失极为不利。

现场监测及查阅施工资料，基坑施工区实施了临时排水措施，基本无水土流失现象。

4水土流失防治措施监测结果

4.1工程措施监测结果

本项目实施的水土保持工程措施根据查阅施工资料，项目区主要实施的工程措施是排水管网、集雨井和全面整地。

项目沿道路侧及建筑物周边设置了雨水排水管网，雨水由雨水口收集经集雨井、雨水管网，最终雨水汇集后排入东风西路市政管网。实施排水管670m，集雨井22个。

后期进行了全面整地，有利于绿化恢复，共实施全面整地734m2。

本项目方案设计与实际实施的工程措施监测内容、结果等见表4.1-1。

表4.1-1   方案设计与实际实施的工程措施完成情况对比表

| 监测项目 |  | 单位 | 工程量 |  | 措施位置 | 保存情况 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计量 | 监测结果 |  |  |  |
| 基坑施工区 | 排水管网 | m | 410 | 410 | 建筑周边 | 完好 | 2019.1-2019.4 |
|  | 集雨井 | 个 | 12 | 12 | 建筑周边 | 完好 | 2019.1-2019.4 |
|  | 全面整地 | m² | 141 | 140 | 裸露地 | 完好 | 2019.4 |
|  | 表土回填 | 万m³ | 0.04 | 0 |  |  |  |
| 基坑周边区 | 排水管网 | m | 260 | 260 | 道路区 | 完好 | 2019.1-2019.4 |
|  | 集雨井 | 个 | 10 | 10 | 道路区 | 完好 | 2019.1-2019.4 |
|  | 全面整地 | m² | 445 | 444 | 裸露地 | 完好 | 2019.4 |
|  | 表土回填 | 万m³ | 0.11 | 0 |  |  |  |
| 施工营造区 | 全面整地 | m² | 150 | 150 | 裸露地 | 完好 | 2019.4 |
|  | 表土回填 | 万m³ | 0.05 | 0 |  |  |  |

4.2植物措施监测结果

本项目植物措施主要是项目区内的绿化工程。根据批复的水土保持方案，本项目水土保持植物措施景观绿化736m2。

监测结果显示，本项目施工中实施绿化措施包括景观绿化734m2。实际水土保持植物措施主要包括宅旁绿化、公共绿地等采用乔灌草结合的方式。根据现场监测，本项目实施的园林绿化措施中植物成活率高、生长状况良好，林草覆盖度已接近95%，满足了植被恢复要求。

本项目水土保持植物措施监测频次自监测工作开展时（2016年10月）共监测10次，我公司于现场进行监测，频次约每3月1次。

本项目方案设计与实际实施的植物措施监测内容、结果等见表4.2-1。

表4.2-1方案设计与实际实施的植物措施完成情况对比表

| 监测项目 |  | 单位 | 工程量 |  | 措施位置 | 防治效果与运行状况 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计量 | 监测结果 |  |  |  |
| 基坑施工区 | 景观绿化 | m2 | 141 | 140 | 绿地区 | 具有较好的水土保持效果；大部分成活状况、覆盖度均满足要求 | 2019.4-2019.5 |
| 基坑周边区 | 景观绿化 | m2 | 445 | 444 | 绿地区 | 具有较好的水土保持效果；大部分成活状况、覆盖度均满足要求 | 2019.4-2019.5 |
| 施工营造区 | 景观绿化 | m2 | 150 | 150 | 绿地区 | 具有较好的水土保持效果；大部分成活状况、覆盖度均满足要求 | 2019.4-2019.5 |

4.3临时措施监测结果

本项目批复的水保方案中设计的临时措施主要有：基坑施工区基坑截排水沟247m，集水井9个，临时排水沟60m，临时拦挡85.5m3，临时覆盖42m2；基坑周边区洗车池1个，临时排水沟247m，临时沉沙池2座，临时拦挡7.86m3，临时覆盖110m2；施工营造区临时排水沟35m。

根据实际监测，实施过程中基坑施工区基坑截排水沟247m，集水井3个，临时排水沟62m；基坑周边区洗车池1个，临时排水沟240m，临时沉沙池2座；施工营造区临时排水沟35m。

本项目开展水土保持监测时，各项临时措施实施期间对抑制水土流失起到良好作用，较好的发挥了效益。

本项目各项施工临时措施方案设计和实际实施的数量对比见表4.3-1。

表4.3-1   方案设计与实际实施的临时措施完成情况对比表

| 监测项目 |  | 单位 | 工程量 |  | 措施位置 | 实施时间及分年度实施情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计量 | 监测结果 |  | 实施时间 | 2015年 | 2016年 |
| 基坑施工区 | 基坑截排水沟 | m | 247 | 247 | 基坑开挖区 | 2015.11~2015.12 | 247 |  |
|  | 集水井 | 座 | 9 | 3 | 基坑开挖区 | 2015.11~2015.12 | 3 |  |
|  | 临时排水沟 | m | 60 | 62 | 基坑周边 | 2016.5-2016.6 |  | 62 |
|  | 临时拦挡 | m3 | 85.5 | 0 |  |  |  |  |
|  | 临时覆盖 | m2 | 42 | 0 |  |  |  |  |
| 基坑周边区 | 洗车池 | 个 | 1 | 1 | 进出口处 | 2015.11 | 1 |  |
|  | 临时排水沟 | m | 247 | 240 | 道路外侧 | 2016.5-2016.6 |  | 240 |
|  | 临时沉沙池 | 座 | 2 | 2 | 接临时排水沟 | 2016.5-2016.6 |  | 2 |
|  | 临时拦挡 | m³ | 7.86 | 0 |  |  |  |  |
|  | 临时覆盖 | m² | 110 | 0 |  |  |  |  |
| 施工营造区 | 临时排水沟 | m | 35 | 35 | 施工板房 | 2015.11~2015.12 | 35 |  |

4.4水土保持措施防治效果

根据现场监测情况，本项目实施的各项工程措施外观良好、无损毁现象。植物措施即园林绿化不仅美化了环境，也覆盖了裸露地表，避免降雨和径流直接冲刷地表，具有良好水土保持功能；工程实施的临时措施主要是施工期间的基坑排水沟、集水井、临时排水沟、洗车池、沉沙池。这些临时措施具有防止水流影响基坑、排除项目区积水和沉降径流中泥沙的作用，具有良好的水土保持功能。

5土壤流失情况监测

5.1水土流失面积

根据调查监测结果，本项目施工期水土流失面积为0.21hm2，林草恢复期水土流失面积734m2。

项目施工期是产生水土流失的主要时段，该阶段本项目正进行全面施工，随着主体工程的进展，地下室工程、建筑物和道路广场修建之后水土流失面积逐步减小，本项目水土流失面积动态变化情况见表5.1-1。

表5.1-1  水土流失面积动态变化情况单位：hm2

| 监测分区 | 施工期 |  |  |  | 林草恢复期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年11月至2016年9月 | 2016年10-12月 | 2017年-2018年 | 2019年1月至4月 | 2019年5月至2019年6月 |
| 基坑施工区 | 0.11 | 0.11 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 基坑周边区 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.0444 |
| 施工营地区 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.015 |
| 合计 | 0.21 | 0.21 | 0.114 | 0.114 | 0.0734 |

5.2土壤流失量

本项目位于南方红壤丘陵区，属南亚热带季风气候区，雨量充沛，项目为新建房地产项目，主要的水土流失类型以水力侵蚀与重力侵蚀的混合侵蚀为主。

根据现场监测，项目区的水土流失形式有雨滴溅蚀、细流面蚀。溅蚀和面蚀分布最广，但流失强度相对较低，危害较小。

5.2.1施工期土壤侵蚀模数

根据东风西路180号地段（金通泰大厦）工程的实际施工情况，本项目施工期间发生的主要是溅蚀、面蚀。由于本项目接收水土保持监测委托时于2016年9月，由于基坑开挖及支护已完成，弃土已外运，该阶段流失量较小。对施工期土壤侵蚀模数采用土壤侵蚀分级分类法按标准对各分区进行推测，其中，各种类型的土壤侵蚀容许量和相应的地质条件有关，南方降雨量大，水力侵蚀强。本项目位于南方红壤丘陵区，容许土壤流失量为500t/（km2.a）。

实际监测中根据项目实际情况结合统计项目降雨量信息及参考面蚀分级指标（见表5.2-1）和水力侵蚀强度分级标准（见表5.2-2）来大致确定项目的土壤侵蚀模数。

表5.2-1           面蚀分级指标

表5.2-2    水力侵蚀强度分级标准

| 级别 | 平均侵蚀模数[t/（km2.a）] | 平均流失厚度（mm/a） |
| --- | --- | --- |
| 微度 | <200，<500，<1000 | <0.15，<0.37，<0.74 |
| 轻度 | 200，500，1000～2500 | 0.15，0.37，0.74～1.9 |
| 中度 | 2500～5000 | 1.9～3.7 |
| 强烈 | 5000～8000 | 3.7～5.9 |
| 极强烈 | 8000～15000 | 5.9～11.1 |
| 剧烈 | >15000 | >11.1 |
| 注：本表流失厚度系按干密度1.35g/cm3折算，各地可按当地土壤干密度计算。 |  |  |

根据每季度的现场监测，本工程监测开展时，项目由于施工期间材料堆放、运土等施工土壤侵蚀模数偏大。

本项目各季度的土壤侵蚀模数见表5.2-3。

表5.2-3施工期各分区每季度土壤侵蚀模数统计

| 序号 | 监测分区 | 2016年 | 2017年 |  |  |  | 2018年 |  |  |  | 2019年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4季度 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 1季度 | 2季度 |
| 1 | 基坑开挖区 | 8000 | 8000 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 800 |
| 2 | 基坑周边区 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 800 |
| 3 | 施工营造区 | 1350 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 |

参考水土保持监测季度观测各区域土壤侵蚀模数，施工期土壤侵蚀模数基坑施工区取8000 t/km2.a，基坑周边区取4280 t/km2.a，施工营造区取1300 t/km2.a。

5.2.2植被恢复期土壤侵蚀模数

根据监理资料及现场实地监测、调查可知，目前项目区植物措施长势良好，基本无水土流失现象，水土流失强度已降至容许土壤流失量范围内，水土流失强度为轻度，林草恢复期绿地区土壤侵蚀模数取1000t/km2·a。

5.2.3土壤流失时段

本项目主体工程施工时间段为2015年11月~2019年5月，工期为43个月，施工期跨越了4个雨季，基坑施工区平均按1年计算水土流失，基坑周边区平均按1.5年时间计算水土流失，施工营地区按3年计算产生水土流失。

项目区气候条件好，雨量充沛，植物措施实施后，经过6个月的养护，基本可以成活，发挥水土保持固土保水效应。因此林草恢复期按0.5年计。

5.2.4土壤流失量

根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008），运用下式计算各阶段土壤流失量。

土壤流失量按下式计算：

式中：—土壤流失量，t；

Fik—某时段某单元的监测面积，km2；

Mik—扰动后某时段某单元的土壤侵蚀模数，t/km2.a；

Tik—某时段某单元的监测时间，a；

i—监测单元，i=1、2、3、……、n；

k—监测时段，k=1、2、3，指施工期及林草恢复期。

本项目监测过程中土壤流失量根据项目各季度监测情况列表得出，土壤流失量详见表5.2-3。

表5.2-3        监测时段内土壤流失量

| 监测时段 | 预测单元 | 监测时段（a） | 扰动后侵蚀模数(t/km2.a) | 水土流失面积(hm2) | 土壤流失量（t） | 新增流失量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 基坑施工区 | 1 | 8000 | 0.11 | 8.8 | 8.3 |
|  | 基坑周边区 | 1.5 | 4280 | 0.08 | 5.1 | 4.5 |
|  | 施工营地区 | 3 | 1300 | 0.02 | 0.8 | 0.5 |
|  | 小计 |  |  | 0.21 | 14.7 | 13.3 |
| 林草恢复期 | 基坑施工区 | 0.5 | 1000 | 0.014 | 0.1 | 0.0 |
|  | 基坑周边区 | 0.5 | 1000 | 0.0444 | 0.2 | 0.1 |
|  | 施工营地区 | 0.5 | 1000 | 0.015 | 0.1 | 0.0 |
|  | 小计 |  |  | 0.0734 | 0.4 | 0.2 |
| 合计 |  |  |  |  | 15.1 | 13.3 |

5.2.4土壤流失主要发生的部位

根据现场监测情况显示，本项目施工期间产生的水土流失主要发生在基坑施工区和基坑周边区，主要发生在施工期。现场监测中未发现水土流失对周边造成的影响较小，无危害性事件发生。

5.3取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量

本项目不设取料场、弃渣场。

5.4水土流失危害

根据调查监测，本项目建设过程中未发生水土流失危害性事件，项目建设均在工程占地范围内施工，未对周边造成不良影响。

6水土流失防治效果监测结果

6.1 扰动土地整治率

通过在施工过程中布设临时排水沉沙等各项工程措施，并布设植被恢复措施，本项目建设过程中扰动区域得到了有效治理，项目建设过程中造成的水土流失上得到了有效控制。

根据施工监理资料及现场实地调查可知，本项目施工期间扰动土地面积0.21hm2，扰动土地整治面积为0.2093hm2，项目区扰动土地整治率99.7%，超过方案确定的目标值。

具体详见表6.1-1。

表6.1-1           扰动土地整治率计算表

| 防治分区 | 扰动土地面积（hm2） | 扰动土地整治面积（hm2） |  |  |  | 扰动土地整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 占地面积 | 植物措施占地面积 | 建（构）筑物及场地硬化 | 小计 |  |
| 基坑施工区 | 0.11 | 0 | 0.014 | 0.096 | 0.11 | 100 |
| 基坑周边区 | 0.08 | 0 | 0.0444 | 0.0354 | 0.0798 | 99.8 |
| 施工营造区 | 0.02 | 0 | 0.015 | 0.0045 | 0.0195 | 97.5 |
| 合计 | 0.21 | 0 | 0.0734 | 0.1359 | 0.2093 | 99.7 |

6.2水土流失总治理度

本项目水土流失总面积为0.0741hm2，其中采取植物措施治理并达标面积0.0734hm2。根据现场监测结果计算本项目实际水土流失总治理度为99.1%，超过方案制定的97%的目标值。

具体详见表6.2-1。

表6.2-1       水土流失总治理度计算表

| 防治分区 | 水土 流失 面积（m2） | 水土流失治理面积（m2） |  |  | 水土流失总治理度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 治理达标 面积 | 植物措施 治理达标面积 | 小计 |  |
| 基坑施工区 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0.014 | 100 |
| 基坑周边区 | 0.0446 | 0 | 0.0444 | 0.0444 | 99.6 |
| 施工营造区 | 0.0155 | 0 | 0.015 | 0.015 | 96.8 |
| 合计 | 0.0741 | 0 | 0.0734 | 0.0734 | 99.1 |

6.3土壤流失控制比

根据本工程水土保持方案，结合项目区土壤侵蚀类型与强度，并通过现场实地调查，结合《开发建设项目土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），采用综合估判的方法，估算典型地段的土壤侵蚀模数和各分区土壤侵蚀模数，综合确定项目区平均土壤侵蚀模数和控制比。

经分析，本项目区的容许土壤侵蚀模数为500t/km2·a，工程施工结束后，项目区现状实际土壤侵蚀模数均小于500t/km2·a，因此水土流失控制比为1.0，达到了方案确定的目标。

6.4拦渣率

弃方1.50万m3，按照广州市建筑废弃物处置证（排放），由广州柯达运输有限公司外运至马溪工业区回填利用。项目拦渣率达95%以上，达到了水土流失防治标准中建设类项目一级标准的要求。

6.5林草植被恢复率及植被覆盖率

本项目防治责任范围为0.21hm2。可绿化面积为0.0741hm2，目实施植物措施为 0.0734hm2，措施成活率、生长状况良好，因此总体林草植被恢复率达99.1%以上，植被覆盖率为35.0%。

本项目林草覆盖率可以达到建设类项目一级标准要求。各防治分区的林草植被恢复率与林草覆盖率见表6.5-1。

表6.5-1     林草植被恢复率及植被覆盖率统计表

| 序号 | 防治分区 | 项目区占地 （hm2） | 可绿化 面积 （hm2） | 绿化 面积 （hm2） | 林草植被 恢复率 （%） | 林草覆 盖率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑施工区 | 0.11 | 0.014 | 0.014 | 100 | 12.7 |
| 2 | 基坑周边区 | 0.08 | 0.0446 | 0.0444 | 99.6 | 55.5 |
| 3 | 施工营造区 | 0.02 | 0.0155 | 0.015 | 96.8 | 75.0 |
| 合计 |  | 0.21 | 0.0741 | 0.0734 | 99.1 | 35.0 |

7结论

7.1水土流失动态变化

7.1.1水土流失防治责任范围的变化分析评价

根据本总结报告3.1.1章节内容，本项目水土流失防治责任范围实际施工中为0.21hm2，批复的水土保持方案中水土流失防治责任范围为0.25hm2，相较之下实际减少了0.04hm2。这是由于不存在直接影响区。

7.1.2土石方数量的变化分析评价

根据本总结报告3.4章节内容，本项目土石方开挖总量1.50万m3，土石方回填总量0.19万m3，弃方1.50万m3，借方0.19万m3。填方中一般土方0.17万m3，表土0.02万m3，均采取外购方式获得。工程弃方采取边开挖边外运的方式，按照广州市建筑废弃物处置证（排放），由广州柯达运输有限公司外运至马溪工业区回填利用。

根据对本项目的现场监测，本项目实际施工过程中未布设弃渣场。通过查阅施工资料分析，项目实际总挖方1.50万m3，土石方回填总量0.19万m3，弃方1.50万m3，借方0.19万m3。填方外购获得。弃方采取边开挖边外运的方式，按照广州市建筑废弃物处置证（排放），由广州柯达运输有限公司外运至马溪工业区回填利用。

本项目监测结果显示土石方挖填总量基本与方案一致，是由于方案编报时候工程已完成基坑开挖及土地平整，后期施工基本按照设计没有大变化，因而土石方基本一致。

7.1.3背景值监测

本项目土壤侵蚀模数背景值根据批准的水土保持方案和《2013年广东省土壤侵蚀遥感调查项目报告》进行分析得出；建构筑物区、道路广场区、绿地区和施工营造区施工期土壤侵蚀模数通过实地监测的方法来确定；林草恢复期土壤流失强度采用现场调查进行推算。

工程建设过程中水土流失呈动态变化，过程线单峰型，施工前原地貌土壤流失为微度侵蚀；建设过程中土方挖填、机械占压等增加了地表裸面积，土壤流失剧增；工程建成后，人为扰动停止，各项水土流失措施逐步发挥效益，各区土壤流失强度均降低。

水土流失动态变化说明项目建设过程中，人为扰动将各项土壤侵蚀因子叠加，在降雨、重力等外营力作用下，土壤流失量将剧增；同时，在采取各项水土保持措施后，土壤流失量可控制在允许的范围内。本工程水土流失动态变化同时也印证了人为扰动是开发建设项目的主要水土流失因素，采取切合实际的防治措施是控制水土流失的必要手段。

7.2水土保持措施评价

建设单位对水土保持工作较重视，按照水土保持方案要求，技术跟进水土保持措施，在2015年11月至2019年5月期间，主要完成的措施有排水工程、全面整地、绿化工程、临时排水、沉沙、洗车池等。

方案设计措施工程量基本完成，防治措施到位，设施质量合格，植被生产状况良好，植被成活率及覆盖率较高，取得较好的水土保持效果。

7.3存在问题及建议

主体工程至2019年5月已全部完工，各项措施均已实施完成，我单位受建设单位委托开展监测工作时于2016年9月，因此水土保持监测主要采用现场调查、询问施工单位、查阅施工资料获得。根据水土保持监测结果，本项目存在问题主要为：

（1）建设单位委托水土保持监测工作时间应在项目开工之前，本项目接受监测委托时主体工程已完成基坑开挖及支护，弃土已外运，致使水土流失最为严重的施工期无法开展水土保持监测。

针对项目水土保持监测中存在的问题，提出以下建议：

第一、对项目区植物措施成活率、生长状况不良的区域应抓紧补种补植，加强养护管理。

第二、建设单位在以后的建设项目实施过程中，应在项目开工前即委托具有水土保持监测能力的单位或自行组织水土保持监测工作。

7.4综合结论

通过水土保持监测，结果表明：本项目施工期间基本落实了水土保持方案设计的各项水土保持措施，实施的水土保持措施布局合理，各项措施运行良好，发挥了水土保持作用，土壤流失量控制在允许的范围内，建设单位水土流失防治责任落实到位。六项防治指标均可达到批复的水土保持方案确定的一级标准防治目标值。

综上所述，建设单位在水土流失防治责任范围内认真履行了水土流失的防治责任，水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运行，符合交付使用的要求，水土保持设施的管护、维护措施落实到位。

8附图及有关资料

8.1  附图

（1）项目地理位置图；

（2）水土流失防治责任范围图。

8.2  有关资料

（1）水土保持方案批复

（2）排放证和土石方合同

（3）水土保持监督检查通知书

（4）监测影像资料

| 图片 | 说明 |
| --- | --- |
| 拍摄于2016.12 | 拍摄于2016.12 18 |
| 拍摄于2015.9 18 | 拍摄于2016.12 18 |
| 地点：洗车槽、基坑截水沟、施工板房、项目围蔽 调查时间：2015年10月-12月 现场情况：设有临时排水、施工围蔽等措施 |  |

| 图片 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拍摄于2017.3 |  |  | 拍摄于2017.3 |
| 拍摄于2017.3 18 |  |  | 拍摄于2017.3 18 |
| 地点：基坑开挖区、基坑周边区 调查时间：2017年3月 现场情况： 在进行上部结构施工，已建有沉沙池、基坑截水沟、临时排水沟。 . |  |  |  |
| 图片 |  | 说明 |  |
| 拍摄于2017.6 |  | 拍摄于2017.6 |  |
| 拍摄于2017.8 |  | 拍摄于2017.8 |  |
| 拍摄于2017.8 18 |  | 拍摄于2017.8 18 |  |
| 地点：基坑开挖区、基坑周边区 调查时间：2016年6月-8月 现场情况：上部结构施工中，已建有沉沙池、临时排水沟。 |  |  |  |
| 图片 | 说明 |  |  |
| 拍摄于2018.3 | 拍摄于2018.3 18 |  |  |
| 拍摄于2018.3 18 | 拍摄于2018.3 18 |  |  |
| 地点：基坑开挖区、基坑周边区 调查时间：2018年3月 现场情况：主体工程已基本完成，建有临时排水措施。 |  |  |  |

| 图片 | 说明 |
| --- | --- |
| 拍摄于2018.10 | 拍摄于2018.10 18 |
| 拍摄于2018.12 18 | 拍摄于2018.12 18 |
| 地点：项目区内 调查时间：2018年10月-12月 现场情况：建筑周边场地已开始硬化。施工营造区开始拆除 |  |

| 图片 | 说明 |
| --- | --- |
| 拍摄于2019.5 | 拍摄于2019.5 18 |
| 拍摄于2019.5 18 | 拍摄于2019.5 18 |
| 地点：项目区内 调查时间：2019年5月 现场情况：全部完工，排水措施、绿化措施完成，植物生长良好。 |  |