商业楼工程1幢（自编号B馆）

水土保持设施验收报告

建设单位：广州市白云区石井沙凤经济发展公司

编制单位：广东河海工程咨询有限公司

2019年4月

单位地址: 广州市天寿路101号 3楼邮编: 510610

联系人：牛强

电  话：18818401324

商业楼工程1幢（自编号B馆）

水土保持设施验收报告

责任页

广东河海工程咨询有限公司

| 批 准： | 孙栓国 |  | 董事长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核 定： | 林志文 |  | 总工 |  |
| 审 查： | 郭新波 |  | 高工 |  |
| 校 核： | 巢礼义 |  | 高工 |  |
| 项目负责人： | 王晓晖 |  | 工程师 |  |
| 编 写： | 王晓晖 |  | 工程师 | 参编3、5、7、8章 |
|  | 张会盼 |  | 助工 | 参编1、2、4、6章 |

目   录

前   言	1

1 项目及项目区概况	4

1.1 项目概况	4

1.2 项目区概况	8

2 水土保持方案和设计情况	13

2.1 主体工程设计情况	13

2.2 水土保持方案编报审批及后续设计	13

2.3 水土保持方案变更	13

2.4 水土保持后续设计	13

3 水土保持方案实施情况	15

3.1 水土流失防治责任范围	15

3.2 弃渣场设置	15

3.3 取土场设置	15

3.4 水土保持措施总体布局	16

3.5 水土保持设施完成情况	17

3.6 水土保持投资完成情况	19

4 水土保持工程质量	21

4.1 质量管理体系	21

4.2 各防治区水土保持工程质量评价	23

4.3 弃渣场稳定性评估	25

4.4 总体质量评价	25

5 工程初期运行及水土保持效果	26

5.1 初期运行情况	26

5.2 水土保持效果	26

6 水土保持管理	30

6.1 组织领导	30

6.2 规章制度	30

6.3 建设管理	31

6.4 水土保持监测	32

6.5水土保持监理情况	33

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况	34

6.7 水土保持补偿费缴纳情况	34

6.8 水土保持设施管理维护	34

7 结论	35

7.1结论	35

7.2 遗留问题安排	35

8 附件及附图	36

8.1 附件	36

8.2 附图	54

# 前   言

商业楼工程1幢（自编号B馆）的建设是满足广州市居民日益增长的居住及生活消费的需要；是改善该地区商业环境、提高人民生活水平和质量档次、提升城市品位和形象的需要；也是充分利用土地、提高土地效益的需要，因此本项目建设是很有必要的。

项目立项情况：本项目属于B地块，B地块包括商业B1与B2，B2还没进行建设。因此本次验收范围为B地块除商业B2占地外的其余范围。B地块与A、C、D地块（同一业主其他项目）属于同一个广东省企业基本建设投资项目备案证（备案项目编号130111651110046），项目用地位置为广州市白云区金沙洲创辉路地段，B地块总用地面积为27141.3m²。本次验收范围的总用地面积为25538.8m2，其中规划建设用地面积为17286.3m2，代征地面积为8252.5m2。总建筑面积为41139m²。

地理位置：本项目位于广州市白云区金沙洲创辉路地段，交通便利，周围商业繁华。

工程概况：本工程建设内容主要包括一幢商业楼B1，楼高5层，建筑物高度23.90m，设地下室1层；总建筑面积41139m2，其中地上32016m2，地下9123m2，综合容积率1.85（以验收范围内规划用地面积17286.3m2计算），绿地率39.27%（以验收范围内规划用地面积17286.3m2计算）。本工程于2015年4月开工，2018年12月完工，总工期为45个月。项目总投资11430万元，其中土建投资8500万元。

本项目在建设时未编制水土保持方案，根据广州市水务局《广州市水务局关于调整穗水规划〔2015〕89号和穗水农村〔2013〕37号文件相关内容的通知》（穗水农村〔2018〕186）号）：“2017年11月13日前已完成土石方施工的项目且未编制水土保持方案的，验收时无需补报水土保持方案”。本项目在2017年11月13日前已完成土石方施工，因此根据规定本次验收不需补报水土保持方案。

本项目未委托专门的水土保持监理，主体监理公司四川国正建设管理有限公司将水土保持工程监理纳入主体工程监理工作一并控制管理。2019年3月建设单位委托我司开展水土保持监测工作，于2019年4月完成水土保持监测总结报告。

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）、《广东省水利厅关于我厅审批及管理的生产建设项目水土保持设施验收报备有关事项的公告》和《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB/T22490-2008)的要求，建设单位委托广东河海工程咨询有限公司（以下简称“我司”）进行水土保持设施验收报告编制工作。成立了验收小组。根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》的要求，验收组先后多次深入工程项目现场，对项目的水土保持工作开展情况进行了实地查勘、调查和分析，听取了建设单位及各参建单位对工程建设情况的介绍，查阅了招标投标文件、施工组织设计、施工总结报告、监理总结报告、工程预结算书等相关图文资料，抽查了水土保持设施及关键分部工程，检查了工程质量，核查了各项措施的工程量，对水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持措施防治效果进行了核实与分析。通过核查分析建设单位和参建单位提供的关于水土保持工程质量资料结果，表明各项水土保持分部工程、单位工程质量均为合格。在此基础上，我司经认真分析，编写了《商业楼工程1幢（自编号B馆）商业楼工程1幢（自编号B馆）水土保持设施验收报告》。

本工程实际占地面积2.55hm2。完成主要水土保持工程量：雨水管网418m，美化绿化0.68hm2，基坑截水沟402m，洗车池1座，沉沙池1座，临时排水沟493m，临时覆盖3800m2。

项目区扰动土地整治率为99.7%，水土流失总治理度为99.3%，土壤流失控制比为1.0，拦渣率95%，林草植被恢复率为99.3%，林草覆盖率为39.3%，满足水土保持设施验收要求。

# 1 项目及项目区概况

## 1.1 项目概况

### 1.1.1 地理位置

商业楼工程1幢（自编号B馆）项目位于广州市白云区金沙洲创辉路地段。地理位置见图1-1。

本项目位置

图1-1 项目地理位置图

### 1.1.2 主要经济技术指标

（1）建设性质

本项目建设性质为新建工程。

（2）规模与等级

商业楼工程1幢（自编号B馆）包括A、B、C、D地块。本项目属于B地块，B地块包括商业B1与B2，由于B2还没进行建设，且根据分期投产分期验收原则，先进行商业楼B1的水土保持验收。因此本次验收范围为B地块除商业B2占地外的其余范围。B地块总用地面积为2.71hm²。本次验收范围的总用地面积为2.55hm2，其中规划建设用地面积为1.73hm2，代征地面积为0.82hm2。总建筑面积为41139m²。

本工程建设内容主要包括一幢商业楼B1，楼高5层，建筑物高度23.90m，设地下室1层；总建筑面积41139m2，其中地上32016m2，地下9123m2，综合容积率1.85（以验收范围内规划用地面积17286.3m2计算），绿地率39.66%（以验收范围内规划用地面积17286.3m2计算）。

### 1.1.3 项目投资

项目总投资11430万元，其中土建投资8500万元。所需资金为建设单位自筹。

### 1.1.4 项目组成及布置

（1）项目组成与总体布置：

本项目主要包括了主体工程和代征用地两部分。

①主体工程

本地块四周均为道路。东北侧为创佳路，东南侧为沙凤一路，西北及西南侧为规划道路。

主体工程主要包括了建筑物区、道路广场区、绿化区。建筑物为一幢商业楼B1，楼高5层，建筑物高度23.90m，设地下室1层；总建筑面积41139m2，其中地上32016m2，地下9123m2。商业楼B1位于地块中央。地块内未建设的商业楼B2占地约0.16hm2，现状为裸地并进行了临时覆盖，不在本次验收范围内。本项目的绿地面积约0.68hm2，均为公共服务设施附属绿地。

本项目的施工营地与金沙洲综合商业项目（自编A馆）共用，布设在金沙洲综合商业项目（自编A馆）项目范围内，由于金沙洲综合商业项目（自编A馆）已进行水土保持验收，因此不再重复计算。施工材料则堆放在用地红线内。

②代征用地

本项目代征用地包括代征道路和代征市政绿化用地。代征用地共约0.82hm2，其中代征道路占地约0.23hm2，代征市政绿化用地约0.59hm2。代征道路由市政投资建设，包括西北侧代征道路和西南侧代征道路。西北代征道路已建成，西南侧的代征道路未建设。代征市政绿化用地分部在项目地块的东北侧及东南侧，由市政投资建设，未进行建设。

③排水工程

项目区内排水采用雨污分流，排入创佳路的市政雨污管网。

1）雨水

本区雨水管径为d400—d600，坡降控制不少于1.5‰，起点井埋深控制不小于1.2米。区内道路每隔30m设一雨水口，每隔40m设一检查井，除此以外，在管道改变管径、方向、坡度、支管接入处和管道交汇处都设检查井。最终排入创佳路的市政雨水管网。

2）污水

污水管道沿道路敷设，呈枝状布置，收集沿途建筑物排放的污水，排往创佳路的市政污水管道。

规划污水管管径按双壁波纹管考虑，管径为DN300，起点井埋深控制不小于1.5m，DN300管坡降控制不小于3‰。

### 1.1.5 施工组织及工期

（1）土建施工标段划分

本项目汕头市建安（集团）公司为施工单位。

（2）弃渣场、取土场

本项目不设弃渣场和取土场。

（3）施工道路

本项目利用北侧的创佳路，东南侧的沙凤一路，无需新建施工临时道路。

（4）施工生产生活区布设情况

本项目施工营地与金沙洲综合商业项目（自编A馆）共用，布设在金沙洲综合商业项目（自编A馆）项目范围内，由于金沙洲综合商业项目（自编A馆）已进行水土保持验收，因此不再重复计算。施工材料则零星堆放在用地红线内。

（5）工期

本项目于2015年4月开工，2018年12月完工，总工期为45个月。

### 1.1.6 土石方情况

项目实际总挖方4.39万m3，填方总量2.52万m3，弃方1.87万m3。弃方按照建设单位办理的《广州市建筑废弃物处置证（排放）》的要求，由广州市金泰物流有限公司负责全部运往广州市白云区鸦岗村回填。土石方平衡表详见表1-1。

表1-1 本项目土石方平衡表           单位：万m3

| 项目组成 | 挖方 | 填方 | 调入 |  | 调出 |  | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 去向 |
| 地下室 | 3.97 | 0.63 |  |  | 1.74 | 场地平整 | 1.59 | 委托外运 |
| 场地平整 |  | 1.74 | 1.74 | 地下室 |  |  |  |  |
| 管线沟槽 | 0.42 | 0.15 |  |  |  |  | 0.27 | 委托外运 |
| 合计 | 4.39 | 2.52 | 1.74 |  | 1.74 |  | 1.87 |  |

### 1.1.7 征占地情况

本项目总占地2.55hm2，均为永久占地。占地类型园地、草地、耕地、住宅用地、交通运输用地等。工程占地具体情况详见表1-2。

表1-2  工程占地面积汇总表

| 项目组成 | 占地性质（hm2） | 占地面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 永久 | 1.73 | 包括建构筑物、道路广场、绿地 |
| 代征用地区 | 永久 | 0.82 | 其中代征道路占地约0.23hm2，代征市政绿化用地约0.59hm2 |
| 合计 | 永久：2.55 | 2.55 |  |

### 1.1.8 拆迁安置与专项设施改建

本项目不涉及拆迁（移民）安置和专项设施改（迁）建。

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1 自然条件

（1）地形地貌

广州市属丘陵地带，地势东北高，西南低，北部和东北部是山区，中部是丘陵、台地，南部是珠江三角洲冲积平原。

白云区内兼具有多种地貌。东部和东北部是丘陵地区，林木茂盛，大小水库山塘遍布，湖光山色，风景宜人，有广州市最高的帽峰山（海拔534.9米）和著名的白云山风景名胜区，中部为广花平原，田园沃野，一望无边，西部是珠江水系，河网交织，巴江河及流溪河流经境内，既得灌溉之便，更得航运之利。

本项目地貌类型为珠江三角洲冲积平原。部分用地原为仓库及厂房，旧建筑部分拆除，场地大致整地面标高由5.82m至6.95m。

（2）气象

白云区地处北回归线以南，属南亚热带季风性气候，气候特点是高温多雨、日照时间长、太阳辐射能力强、热量资源丰富。年平均温度21.8℃，极端最低温度-0.3℃，极端最高气温38.7℃，年平均降雨量1694mm，4至9月为雨季，降雨量约占全年的80%～83%，24h最大降雨量为284.9mm，1h最大降雨量83.8mm，全年主导风向北风，年平均风速1.9m/s，年平均相对湿度77%。项目区光热资源充足，年平均日照时数为1862h。项目区自然灾害威胁等极端天气主要有台风、暴雨、寒潮、雷电、雾霾等，灾害性天气常给工农业生产、交通运输等带来不利的影响。

（3）水文

项目区周围主要是珠江水系广州河段的上游河流—流溪河与白坭河。现将各河流水文特征分述如下：

1、流溪河与流溪河主要灌渠

1）流溪河

流溪河发源于韶关市新丰县七星顶，流经广州的县级市—从化市、花都区、白云区，经黄竹朗、良口、青年、塘料、卫东、温泉、大坳、李溪、人和等九个坝闸，自人和坝以下20.4km，即为终点鸦岗，全长171km，集水面积2300km2。

2）花干渠

从大坳坝引水的流溪河右灌渠至新白云机场东北向3.5km的梨园起，约分流1/2，经花东、花山、旗岭至洪秀全水库，并经扬氏塘、狮岭、集益水库达白坭河赤坭止，为横贯花都区的主要灌渠—花干渠，全长36km。

3）李溪灌渠

自项目东向2.5km的流溪河李溪坝引水，经李溪至凤凰3.0km，横灌新白云机场中部至鱼岗山出机场范围，长3km，并经龙潭纡流入新街河，全长10.5km，设计流量4.5m3/s。李溪灌渠长度被新机场截断约1/3。

2、大沙河

大沙河位于项目东北外侧，发源于花北高丘陵的大沙山塘，经23km后流入流溪河，自七庄村至明星村8.5km，几乎与机场东侧平行，相隔1km左右。

3、白坭河、新街河及其主要支流

1）白坭河

白坭河发源于清远市石角扶基头，经花都区、三水市、白云区至鸦岗与流溪河一起汇入西航道，全长57km，集水面积1447km2。其中西北面三水市有刘集闸引入北江约10m3/s，用于灌溉。芦苞闸遇北江洪水时，会开闸泄洪。白坭河河口年均流量60.40m3/s，最枯流量4.33m3/s。

2）新街河

新街河是白坭河的一级支流，发源于花北高丘陵的羊石顶，经花山、清潭、龙口、新华至五和珠江水泥厂大桥流入白坭河，全长43.7km，集水面积428.68km2。其上游段称为铜鼓坑，自河源以下，经23.1km至龙潭接纳西支铁山水和东支李溪渠，在新华西部还接纳了天马河等。

3）雅瑶涌

雅瑶涌发源于本项目西南角的西成东侧流溪河右灌渠，途经雅瑶庄、姓苏岗、白鳝塘、大坑口，并接纳发源于流溪河右灌渠的雅瑶庄南支后，又经东莞村、西庄、雅瑶新村、雅瑶纡至京广铁路与新街河交汇，主干涌全长13.5km。

- 象拔咀涌

象拔咀涌是金沙洲区域内最大的1条河涌，是珠江西航道的一级支流，流域面积为2.8km2，全长为3.11km。防洪（潮）标准为20年一遇，洪峰流量为21.64m3/s。设计堤顶高程为3.4m。提防工程级别为4级提防。

本项目建设地块东北侧隔创佳路与象拔咀涌相望。

（4）土壤、植被

广州市土壤分布总体格局受大系统控制，地带性土壤为赤红壤，母质为砂页岩，形成砂页岩赤红壤。本工程区域地处珠江下游三角洲平原区，主要土壤类型组合主要为三角洲河流相沉积沼泽土。本项目地块范围内土壤主要以人工素填土为主，灰红、褐红色并伴有少量碎石土和砂砾、碎块石等。

项目区地带性植被为亚热带常绿阔叶林，亚热带、热带树种均有分布，物种资源丰富；山区多为次生林，主要树草种有马尾松、马占相思、美叶桉、黎蒴、芒萁、芒草等；平地和丘陵多垦殖，种植荔枝、柑橙、乌榄、板栗、水稻、蔬菜、花卉、蕉等。

项目原地貌为园地、草地、耕地、住宅用地、交通运输用地等。

### 1.2.2 水土流失及水土保持情况

（1）水土流失情况

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（2013年1月25日，办水保[2013]188号），项目区所在广州市白云区不属于国家级水土流失重点预防保护区和重点治理区；根据《广东省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（2015年10月13日，广东省水利厅），项目区不属于广东省水土流失重点预防保护区和重点治理区。

另外，本项目用地不涉及占用生态脆弱区、泥石流易发区、崩塌滑坡危险区等情况。

（2）水土流失防治情况

商业楼工程1幢（自编号B馆）自2015年4月开始施工。根据施工工艺，项目水土流失的危害主要是由存在大量的开挖及回填，由于其开挖回填，占压等将损坏原地表，使地形、地貌及土壤特性发生变化，在地表径流的作用下将发生水土流失。但这些影响是局部的、暂时的，通过水土保持措施的实施，工程完工后，整个工程的水土流失面积和水土流失现象大幅减少，并随着工程竣工和水土保持措施防治效益的发挥而逐步消失。

本工程已于2018年12月建成，工程建设过程中已按水土保持要求实施了排水工程、绿化工程、临时排水、临时沉沙及临时覆盖等水土保持措施，工程占地区及其周边植被恢复良好，项目区域不存在明显水土流失情况，总体满足水土保持要求。

# 2 水土保持方案和设计情况

## 2.1 主体工程设计情况

2013年8月16日，广州市规划局以“穗规建证〔2014〕1523号”核发了本工程的《建设工程规划许可证》。

2014年7月1日，项目取得了广州市规划局《关于同意修建性详细规划的复函》（穗规函件〔2014〕3116号）。

2016年10月31日，广州市排水设施管理中心以“穗水排设咨字〔2016〕1185号”出具了本项目的《广州市排水设施设计条件咨询意见》。

2019年3月19日，广州市规划和自然自然局以“穗规划资源核实〔2019〕256号”出具了本项目的《建设工程规划条件核实意见书》。

## 2.2 水土保持方案编报审批及后续设计

本项目在建设时未编制水土保持方案，根据广州市水务局《广州市水务局关于调整穗水规划〔2015〕89号和穗水农村〔2013〕37号文件相关内容的通知》（穗水农村〔2018〕186）号）：“2017年11月13日前已完成土石方施工的项目且未编制水土保持方案的，验收时无需补报水土保持方案”。本项目在2017年11月13日前已完成土石方施工，因此根据规定本次验收不再补报水土保持方案。

## 2.3 水土保持方案变更

无。

## 2.4 水土保持后续设计

本项目涉及的水土保持工程主要是防洪排导工程和植被建设工程，设计单位均按设计标准进行施工图设计。

项目建设过程中，施工单位严格落实实施水土保持措施，确保不造成严重的水土流失影响。

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1 水土流失防治责任范围

经资料查阅及现场实测复核，工程建设期实际发生防治责任范围为2.55hm2，全部为项目建设区面积。防治责任范围情况详见表3-1。

表3-1  防治责任范围情况表

| 防治责任范围 |  | 建设期（hm2） 责任范围 | 运行期（hm2） 责任范围 |  | 占地性质（hm2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 永久 | 临时 |
| 项目建设区 | 主体工程区 | 1.73 | 1.73 | 0 | 1.73 | 0 |
|  | 代征用地区 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 |
|  | 小计 | 2.55 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 |
| 直接影响区 |  | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 合计 |  | 2.55 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 |

本次验收不包含商业楼B2，B地块扣除商业楼B2的面积为2.55hm2，因而本次验收范围面积为2.55hm2，均为项目建设区，由于实施了围蔽施工及施工期间严格控制不占用红线外的地方，因而直接影响区为0。

由于未编制水土保持方案，因此不进行防治责任范围变化情况对比分析。

## 3.2 弃渣场设置

本项目不设置弃渣场。弃方1.87万m3按照建筑废弃物处置（排放）要求，由广州市金泰物流有限公司负责全部运往广州市白云区鸦岗村回填。

## 3.3 取土场设置

本项目建设过程中没有设置取土场。

## 3.4 水土保持措施总体布局

根据施工方案等资料，本项目具有水土保持功能的措施包括工程、植物和临时措施三个部分。各防治区水土保持措施布局如下：

（1）主体工程区

主体工程区包括了建构筑物、道路广场和绿地等。在施工期设置了基坑截水沟、洗车池、沉沙池、临时排水沟和临时覆盖。永久措施有布设了雨水管网和进行了美化绿化。

（2）代征用地区

由于代征用地区由市政投资和建设，因而不布设水土保持措施。建成后为道路和市政绿化。

经过调查，本工程的水土保持措施布局有以下特点：

一、用地结构紧凑，减少对周边影响

本项目施工场地区与金沙洲综合商业项目（自编A馆）共用，具体布设在金沙洲综合商业项目（自编A馆）项目永久征地范围内，减少占地扰动。减少对占地四周的影响，有利于减少水土流失防治责任范围，控制发生水土流失。

二、本项目主体工程选址符合水土保持要求，项目区及附近无泥石流易发区、崩塌滑坡危险区及易引起严重水土流失和生态恶化地区，无县级以上人民政府划分确定和已建的水土保持重点实验区。工程竣工后，大部分区域已经被建（构）物、硬化道路和园林绿化等所覆盖。本工程能够从水土保持的角度出发，尽量减少对具有水土保持功能设施的损坏和占用，在工程建设中树立了尽量保护原状土壤与当地植被的理念，减少了因工程建设而造成的水土流失量，避免造成新的水土流失策源地。

三、因地制宜、合理布设防治措施

布设了临时排水、沉沙、覆盖等。实施了雨污分流的排水系统。施工完毕，项目内进行绿化恢复植被。

总的来说，本项目实际建设过程中，布设了较为完善的水土流失防治措施。

## 3.5 水土保持设施完成情况

根据查阅资料调查结果，实际完成的水土保持措施如下：

雨水管网418m，美化绿化0.68hm2，基坑截水沟402m，洗车池1座，沉沙池1座，临时排水沟493m，临时覆盖3800m2。

### 3.5.1水土保持工程措施完成情况

经调查，本项目实际完成的水土保持工程措施如下：

雨水管网418m。

根据项目实际情况，建设单位将水土保持措施纳入了主体工程的管理体系，水土保持建设与主体工程建设同步进行，按照水土保持方案和工程设计的技术要求组织施工。水土保持工程措施从2017年8月开始实施，到2018年6月工程措施全部完成。

一、主体工程区

（1）工程措施实施情况

排水工程

项目建筑物周边设置了雨水管网，雨水由雨水口收集，经检查井、雨水管网，最终雨水汇集后排入排入创佳路市政雨水管网。实施雨水管网418m。

### 3.5.2水土保持植物措施完成情况

根据水保方案设计，本工程各防治分区需在施工结束后对裸露地面实施植物措施恢复植被。实际完成的水土保持植物措施如下：

美化绿化0.68hm2。

根据项目实际情况，建设单位将水土保持措施纳入了主体工程的管理体系，水土保持建设与主体工程建设同步进行，按照水土保持方案和工程设计的技术要求组织施工。从2018年1月开始实施，到2018年12月全部完成。

一、主体工程区

（1）植物措施实施情况

施工后期，对项目内裸露的区域进行恢复植被，采用了综合美化绿化方式。实际完成的植物措施工程量为美化绿化0.68hm2。

### 3.5.3水土保持临时措施完成情况

工程完工后，对施工迹地都进行了清理和恢复植被，建设过程所采取的临时措施基本拆除。施工过程中采取的临时措施通过施工记录、监理记录统计。结合现场调查，工程在建设过程中采取了相应的临时防护措施，较好地控制了水土流失危害。

本工程共完成水土保持临时防治措施是基坑截水沟402m，洗车池1座，沉沙池1座，临时排水沟493m，临时覆盖3800m2。

水土保持措施工程量完成情况对比表详见表3-2。

表3-2  水土保持措施完成情况表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 措施类型 | 数量 | 位置 | 开工日期 | 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 雨水管网 | m | 工程 | 418 | 道路广场区域 | 2017.8 | 2018.6 |
|  | 美化绿化 | hm2 | 植物 | 0.68 | 绿化区 | 2018.1 | 2018.12 |
|  | 基坑截水沟 | m | 临时 | 402 | 基坑四周 | 2015.4 | 2015.6 |
|  | 临时排水沟 | m |  | 493 | 项目区四周 | 2015.4 | 2015.6 |
|  | 洗车池 | 座 |  | 1 | 施工出入口 | 2015.4 | 2015.5 |
|  | 沉沙池 | 座 |  | 1 | 施工出入口 | 2015.4 | 2015.6 |
|  | 临时覆盖 | m2 |  | 3800 | 临时堆土区域 | 2016.1 | 2016.1 |

### 3.5.4水土保持措施进度情况

本项目于2015年4月开工建设，并于2018年12月全部工程完工。工程施工分为工程准备期、主体工程建设期和绿化工程施工期三个阶段。根据水土保持工程与主体工程“三同时”的原则，本工程水土保持措施也与主体工程同步实施。

## 3.6 水土保持投资完成情况

根据工程预结算资料，商业楼工程1幢（自编号B馆）实际完成水土保持投资78.09万元，其中工程措施13.79万元，植物措施44.20万元，临时措施4.07万元，独立费用16.02万元，无水土保持补偿费。见表3-3。

表3-3  水土保持设施投资完成情况表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 完成工程量 | 完成投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 第一部分 工程措施 |  |  | 13.79 |
| 一 | 主体工程区 |  |  | 13.79 |
| 1 | 雨水管网 | m | 418 | 13.79 |
| II | 第二部分 植物措施 |  |  | 44.20 |
| 一 | 主体工程区 |  |  | 44.20 |
| 1 | 美化绿化 | hm² | 0.68 | 44.20 |
| III | 第三部分 临时措施 |  |  | 4.07 |
| 一 | 主体工程区 |  |  | 4.07 |
| 1 | 基坑截水沟 | m | 402 | 2.59 |
| 2 | 临时排水沟 | m | 493 | 0.79 |
| 3 | 洗车池 | 座 | 1 | 0.35 |
| 4 | 沉沙池 | 座 | 1 | 0.15 |
| 5 | 临时覆盖 | m2 | 3800 | 0.19 |
| Ⅳ | 第四部分 独立费用 |  |  | 16.02 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  | 0.02 |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  | 5.00 |
| 3 | 科研勘测设计费 |  |  | 5.00 |
| 4 | 水土保持监测费 |  |  | 3.00 |
| 5 | 水土保持验收报告编制费 |  |  | 3.00 |
| Ⅴ | 第五部分 基本预备费 |  |  | 0.00 |
| Ⅵ | 第六部分 水土保持补偿费 |  |  | 0.00 |
| 合计 |  |  |  | 78.09 |

总的来说，较好地完成了水土保持措施的投资任务。

# 4 水土保持工程质量

## 4.1 质量管理体系

### 4.1.1建设单位质量保证体系和管理制度

建设单位成立了项目办公室，由公司总经理及副总经理分别担任项目办正副主任，下设计划财务合同部、工程部、材料设备部、综合部等多个管理部门。同时，聘请了北京世纪中天国际建筑设计有限公司、四川国正建设管理有限公司成立了工程安全生产专家组、施工质量专家组、项目办法律顾问。

建立健全了质量保证体系、质量管理制度，明确质量控制目标，落实质量管理责任，对监理单位和施工单位提出明确的质量要求。加强现场检查，项目办及各分部人员按照工程建设进度，定期现场检查各水保措施的落实情况，发现问题及时纠正。采取严格的质量管理措施，来规范并转化施工和监理行为。

奖优罚劣，强化质量管理。凡不符合质量要求的工程项目必须停工整改，对承包人处以经济处罚；加大现场检查和抽查力度，杜绝质量事故，消灭质量隐患。对质量问题的处理绝不手软，规定凡不符合质量要求的工程项目必须停工整改，并对施工单位处以经济处罚；如质量问题涉及监理管理不周和监理失职的，对现场监理并罚处理。

树立质量样板工程，提高整体质量。根据施工各阶段进行的情况，评选实体质量和外观质量较好的项目树为样板工程，使全线各标段的施工质量得到了整体的提高。

严抓监理管理，确保监理工作质量。充分发挥监理工程师第一线全过程全方位监管的积极作用。同时对监理工程师的工作情况进行监督，并在各总监办之间开展竞争、交流、评比。

### 4.1.2设计单位质量保证体系和管理制度

本项目设计单位为北京世纪中天国际建筑设计有限公司。

设计单位通过ISO9001:2008质量管理体系认证，并严格执行GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准质量管理体系。在整个工程设计中，设计单位始终贯彻相关规定和要求，认真分析项目特点，综合考虑成熟技术与新技术的应用，通过技术、路径、投资等几个方面的比较，选出较优方案。设计单位强化公司、所、组三级质量管理机构的职责履行，总工程师负责指导监督质量管理体系的有效运行；设计单位建立了设计图纸和技术文件的设计质量评审制度，坚持三级审核制度，进行技术性、安全性和经济性的论证；设计单位同时选派技术职称和设计水平相应的，符合任职资格条件的人员，承担设计审定、审核工作，并到现场进行指导，设计单位还建立了健全的质量监督检查制度、改进机制并制定、完善质量责任及相应的考核办法，加大质量管理和产品质量的考核、奖惩力度，确保设计质量。

### 4.1.3监理单位质量保证体系和管理制度

主体暨水保监理单位能够严格履行监理合同并监督施工合同的实施；做到了事前监理，采取有效的事前措施，把质量问题消除于萌芽状态；所有工程未经承包人自检的拒绝检查；对承包人试验人员所进行的试验检测工作进行旁站；认真审查承包人所报的施工组织设计和技术措施，对于一般工序进行巡检或抽检，对于关键工序坚持跟班旁站；加强对进场材料的检验工作，监督检查施工单位对进场材料进行了妥善管理；明确工序质量责任制，明确分工，责任到人。此外，对施工单位的质量管理体系和计量体系建立情况进行审查，复查施工单位实验室资质，跟踪检查施工单位质保体系运行情况。对承包商技术检验、施工图纸会审、分项分部工程质量检查验评及隐蔽工程检查验收、施工质量事故分析、停复工指令等各项工作按程序进行，保证了质量体系的正常运作。

### 4.1.4质量监督单位质量保证体系和管理制度

本工程是属于建设类项目，主要是受白云区建设工程质量监督站监督管理。建设单位申领施工许可证之前，依法到质监站办理至监督注册登记手续。在建设过程中，质监站对建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位和施工单位的质量行为进行监督，并且对工程实体质量进行抽查质量与对关键部位重点监督。建设单位自竣工验收合格以后到质监站办理竣工备案手续。

### 4.1.5施工单位质量保证体系和管理制度

施工总承包单位为汕头市建安（集团）公司。

项目经理部到工程施工队实行领导责任制，质量目标层层分解，终身责任，有专职质检工程师对整个工程进行全方位施工检测，同时施工队设质检员，工班有专人兼职质检工作，施工中坚持自检，互检，交接检制度，一级保一级，抓好施工生产全过程的质量管理。

明确各部门职责，建立奖罚制度。发现质量隐患或质量事故，对当事责任人及部门进行处罚；对坚持把好质量关的有关人员进行表彰；从严格技术把关入手，抓好施工生产全过程的质量管理，做到“六不施工，三不交接”。

通过建设、监理和施工单位的质量管理文件等规章制度的建设和实施，为保证水土保持工程的顺利开展和质量管理奠定了坚实的基础。

## 4.2 各防治区水土保持工程质量评价

建设单位在建设过程中重视水土保持工作，水土保持建设与主体工程建设同步进行，建立了一套完善的质量保证体系。对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行抽样检查、试验，有效保证了工程质量。

### 4.2.1项目划分及结果

（1）划分原则

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）项目划分规定，水土保持工程质量评定应划分为单位工程、分部工程、单元工程三个项目，开发建设项目水土保持工程的项目划分应与主体工程的项目划分相衔接，当主体工程对水土保持工程项目的划分不能满足水土保持工程质量评定要求时，应以《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）为主进行划分。

（2）划分结果

根据质量评定规程， 本项目可划分防洪排导和植被建设2个单位工程。

防洪排导单位工程划分为排水工程1个分部工程；雨水管网长度每100m划分为1个单元工程。

植被建设单位工程划分为点片状植被1个分部工程；以0.10hm2为一个单元工程，不足0.10hm2的单独作为一个单元工程。

本项目水土保持措施一共分为2个单位工程，2个分部工程，12个单元工程。

本工程项目划分及质量评定见表4-1。

表4-1   划分及质量评定表

| 单位工程 |  | 分部工程 |  | 单元工程个数 | 质量评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |  |
| 1 | 防洪排导工程 | 1 | 排水工程 | 5 | 合格 |
| 2 | 植被建设工程 | 2 | 点片状植被 | 7 | 合格 |
| 合计 |  |  |  | 12 |  |

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

（1）工程措施质量

根据现场检查，检查结果表明，排水工程断面规则平整，断面尺寸符合设计要求和规范要求，无裂痕、无损坏，运行情况良好，水土流失基本得到控制。

（2）植物措施质量

经检查，本项目实施的水土保持植物措施得当，灌木与草种配置合理，管理措施得力，植被成活率与覆盖率均较高，各区域植被生长良好，建筑物外围景观效果较好，对保护和美化当地生态环境起到了积极的作用，植物措施总体评价合格。

## 4.3 弃渣场稳定性评估

本项目不涉及弃渣场。

## 4.4 总体质量评价

我司检查认为：本工程建设过程中建设单位将水土保持工程纳入主体工程施工之中，水土保持建设与主体工程建设同步进行，质量保证体系完善。对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行抽样检查、试验，对不合格材料严禁投入使用，有效地保证了工程质量。水土保持工程措施从原材料、中间产品至成品质量合格，建筑物结构尺寸规则，外表整齐，质量符合设计和规范要求，工程措施外观质量总体合格，运行良好，符合水土保持竣工验收条件。

对项目区内仅存的裸露地表采取了相应的水土保持植物措施，植被生长良好，对保护、改善和美化项目区环境起到了积极作用，水土保持植物措施工程质量合格，符合水土保持竣工验收条件。

# 5 工程初期运行及水土保持效果

## 5.1 初期运行情况

（1）工程措施运行情况

本项目水土保持工程措施为排水工程。本项目排水工程建成后，能正常运行，区内排水顺畅，水土保持效果明显。

（2）植物措施运行情况

本项目水土保持植物措施为美化绿化。根据检查，植物措施实施后，植被覆盖度高，植被长势良好，既美化了环境又满足了水土保持要求。

（3）临时防治措施运行情况

本项目水土保持临时防治措施包括基坑截水沟、临时排水沟、沉沙池、洗车池和临时覆盖。根据调查，临时防护措施有效的减少了项目施工中水土流失的发生，减少了施工对项目区及其周边生态环境的影响。

## 5.2 水土保持效果

### 5.2.1水土流失治理

根据水土保持监测成果，结合项目建设前后资料，对该工程水土保持效果六项指标进行了分析计算，结果如下：

（1）扰动土地整治率

本工程防治责任范围内扰动土地面积为1.73hm2（代征用地区由市政进行建设，不计入扰动范围），扰动土地整治面积1.725hm2，项目区综合扰动土地整治率99.7%。各分区扰动土地整治率详见表5-1。

表5-1  各防治分区扰动土地整治率计算结果

| 防治分区 | 扰动土地面积（hm2） | 扰动土地整治面积（hm2） |  |  |  | 扰动土地整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 占地面积 | 植物措施占地面积 | 建（构）筑物及场地硬化 | 小计 |  |
| 主体工程区 | 1.73 | 0 | 0.68 | 1.045 | 1.725 | 99.7 |
| 代征用地区 | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | 1.73 | 0 | 0.68 | 1.045 | 1.725 | 99.7 |

（2）水土流失总治理度

经调查核实，商业楼工程1幢（自编号B馆）水土流失面积0.685hm2，水土流失治理达标面积0.68hm2，水土流失总治理度为99.3%。各分区水土保持治理情况见表5-2。

表5-2  各防治分区水土流失治理度计算结果

| 防治分区 | 扰动 面积 （m2） | 水土 流失 面积（m2） | 建（构） 筑物及场 地硬化（m2） | 水土流失治理面积（m2） |  |  | 水土流失总治理度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程措施 治理达标 面积 | 植物措施 治理达标面积 | 小计 |  |
| 主体工程区 | 1.73 | 0.685 | 1.045 | 0 | 0.68 | 0.68 | 99.3 |
| 代征用地区 | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | 1.73 | 0.685 | 1.045 | 0 | 0.68 | 0.68 | 99.3 |

（3）拦渣率

总挖方4.39万m3，填方总量2.52万m3，弃方1.87万m3。弃方由广州市金泰物流有限公司负责全部运往广州市白云区鸦岗村回填。经调查统计，本项目的拦渣率为95%。

（4）土壤流失控制比

项目区土壤容许流失量为500t/（km2·a）。根据各分区治理情况，防治责任范围的水土流失得到基本控制，根据现场调查，确定项目区平均土壤侵蚀模数达到500t/（km2·a）以内，土壤流失控制比为1.0。

### 5.2.2生态环境和土地生产力恢复

施工结束后进行植被恢复，项目扰动范围内植被面积为0.68hm2，工程可绿化面积为0.685hm2，林草植被恢复率达到99.3%，林草覆盖率达到39.3%。详见表5-3。

表5-3  林草植被恢复率及林草覆盖率计算表

| 序号 | 防治分区 | 防治面积 （hm2） | 可绿化 面积 （hm2） | 绿化 面积 （hm2） | 林草植被 恢复率 （%） | 林草覆 盖率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程区 | 1.73 | 0.685 | 0.68 | 99.3 | 39.3 |
| 合计 |  | 1.73 | 0.685 | 0.68 | 99.3 | 39.3 |

目前各分区防治措施的运行效果较好，施工区的植被得到了较好的恢复，水土流失得到了有效控制，项目区的水土流失强度由中强度下降到轻度或微度，各项水土流失防治指标均达到了一级标准值，经现场调查，已基本不存在裸露地表，符合水土保持验收条件。具体见表5-4。

表5-4    工程实施水土保持措施后达到的防治目标

| 指标 | 扰动土地 整治率 | 水土流失 总治理度 | 土壤流失 控制比 | 拦渣率 | 林草植被 恢复率 | 林草 覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级标准 | 95% | 97% | 1.0 | 95% | 99% | 27% |
| 实现值 | 99.7% | 99.3% | 1.0 | 95% | 99.3% | 39.3% |

### 5.2.3公众满意度调查

在本项目验收前，向项目区周边群众发放并收回15份水土保持公众调查表，调查统计结果见表5-5。

表5-5  水土保持公众调查统计表

| 调查人数（人） | 总人数 |  | 男 |  | 女 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 |  | 9 |  | 6 |  |
| 年龄段分布情况 | 20岁～34岁 |  | 35岁～59岁 |  | 60岁以上 |  |
|  | 3 |  | 10 |  | 2 |  |
| 文化程度分部情况（人） | 小学 |  | 初中或高中 |  | 大学专科 |  |
|  | 1 |  | 11 |  | 3 |  |
| 调查项目 | 有 | % | 无 | % | 说不清 | % |
| 1.有没发生过重大的水土流失事件 | 0 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| 2.工程开工建设过程中，附近沟渠水清澈度有无明显变化 | 0 | 0 | 14 | 93 | 1 | 7 |
| 3.工程建设过程中，是否有黄泥进入农田、菜地 | 0 | 0 | 14 | 93 | 1 | 7 |
| 4.农田、菜地淤积情况是否严重 | 0 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| 5.日常生产生活是否受到泥沙影响 | 0 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| 6. 是否向工程建设人员反映泥沙情况 | 0 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| 7.工程建设人员是否经常深入群众了解泥沙危害，并听取大家意见 | 12 | 80 | 2 | 13 | 1 | 7 |
| 8.是否认同建设单位对林草植被建设做得很好 | 14 | 93 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 9.建设单位对临时使用的土地是否进行了有效的恢复 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.是否认同工程开工建设带动了当地经济发展 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

调查结果显示，绝大多数被访者对工程建设中的水土流失防治工作较为满意，对植物措施评价较高，被调查者多数肯定了建设单位在水土保持工作的成绩，并赞成该项目的建设。

# 6 水土保持管理

## 6.1 组织领导

项目全面实行了项目法人制、招标投标制和工程监理制，水土保持工程的建设与管理也纳入了整个工程的建设管理体系中。建设单位工程部作为本项目水土保持措施落实和完善，对工程水土保持方案的实施进行督促，向相关水行政主管部门汇报水土流失防治工作的进展情况。

北京世纪中天国际建筑设计有限公司作为主体工程设计单位加强了工程建设过程中的信息交流和现场服务，常驻工地，不定期巡视工程各施工面，发现与设计意图不符之处，及时通知监理工程师责令施工单位改正。加快了设计问题处理速度，加强了现场控制力度，取得了良好效果。

汕头市建安（集团）公司作为施工单位，建立了以项目经理为首的环境组织保证体系，完善和保证了项目环境监察体系的正常运转，建立了以施工队队长为首的现场施工环境管理小组，以指导工程建设过程中的环境保护和水土保持工作、保证环境保护措施和水土保持措施的落实。

四川国正建设管理有限公司作为主体工程与水土保持工程监理单位，根据业主的授权和合同规定对承包商实施全过程监理，建立了以总监理工程师为中心、各监理工程师代表分工负责、全过程、全方位的质量监控体系。

## 6.2 规章制度

为加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，建设单位在工程建设过程中建立各项规章制度，并将水土保持工作纳入主体工程的管理中，制定一系列质量管理制度，主要包括《工程质量管理办法》、《工程质量事故报告制度》、《工程进度管理制度》等多项有关水土保持工程质量管理的规章制度。明确了质量控制目标，落实了质量管理责任，对施工单位提出了明确的质量要求，施工单位建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理。

同时各参建施工单位均建立了工程质量保证体系，并有序有效实施工程管理。各项质量管理制度齐全，且能自觉地按照相关规定、规程及设计标准规范施工作业行为。同时，建立了各级质量责任制并奖惩分明，专业岗位资质符合要求。建设单位对工程建设的水土保持工作较重视，牵头组织设计、监理、施工等参建各方质量负责人，监理质量管理网络、环境管理组织保证体系和环境管理程序。

## 6.3 建设管理

为了做好水土保持工程的质量、进度、投资控制，本工程将水土保持方案措施的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行了“项目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。建设单位负责工程水土保持方案的落实，有关施工单位通过招标、投标承担水土保持工程的施工，监理单位在建设过程中，严把材料质量关、承包商施工质量关、监理单位监理关，更注重措施成果的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合进来，保障了工程质量。

（1）水土保持工程招标投标情况

本工程中的水土保持工程均纳入所对应的主体工程发包标书中，与主体工程项目一起采用邀请招标或议标、公开招标、择优选择施工队伍，园林绿化及水土保持植物措施项目(绿化、种草植树工程)由项目法人根据工程建设特点和需要，进行专业施工。

（2）合同执行情况

工程项目管理的过程实际上就是履行合同的过程，有效的合同管理是确保建设目标（质量、投资、工期）的主要手段。因此，从本工程实施开始，相关部门采取了一系列积极措施，确保水土保持项目的正常实施。主要技术保证措施如下：

1）严格按照合同约定规范管理各施工单位，要求各施工单位必须按照合同约定建立完善的施工技术保障体系、施工管理体系、安全保障体系、现场文明施工管理体系。做好施工现场的水土保持工作，避免因施工造成新的水土流失。

2）针对水土保持工作的特性，进行详细技术交底，使各施工单位更好的掌握和熟悉水土保持技术规范标准，满足现场施工需要。

3）严格按照水土保持设计图纸和技术要求进行土建项目施工，所有完工项目必须按照有关技术规范及质量评定标准进行验收。

4）要求各施工单位加强管理，牢固树立现场各级管理人员和施工人员的工程施工质量意识。

5）监督监理单位按照《水土保持工程施工监理规范》的要求，加大协调、监督管理力度，扎实做好施工现场监理工作，对工程部位及关键工序实行旁站跟踪监控。

采取以上技术保证措施后，各分项工程合同中的有关水土保持工作内容得以顺利执行，合同中工程措施、植物措施及临时措施均按合同约定实施，部分根据实际情况进行了相应的调整。

## 6.4 水土保持监测

本项目在2019年3月委托广东河海工程咨询有限公司补充开展水土保持监测工作。监测单位于2019年4月完成水土保持监测总结报告。

监测单位水土保持监测人员于2019年3月对项目区的地形地貌、气候水文、地质构造土壤植被等自然地理特征进行了调查，并对工程扰动、破坏地表面积，挖方、填方数量、水土流失数量及水土保持措施的完成情况进行了资料查阅、抽样调查和实地监测。本项目的监测方法主要为实地调查和调查监测。对各水土流失敏感位置采用影像对比分析法进行监测，对工程扰动区域内其他一些易发生水土流失的区域进行随机调查监测，对主体工程中具有水土保持功能的措施种类及数量、项目建设扰动区域的治理情况，水土保持措施运行、维护情况以及植被恢复情况采用调查监测。

监测成果：1期监测总结报告。

监测结果：根据《土壤侵蚀分类分级标准》以及土壤流失监测结果，建设区容许土壤侵蚀量为500t/km2·a。运行期各区土壤侵蚀模数为500t/km2·a以内。六项指标完成情况为：扰动土地整治率为99.7%，水土流失总治理度为99.3%，土壤流失控制比为1.0，拦渣率为95%，林草植被恢复率为99.3%，林草覆盖率约39.3%。

监测结果显示，工程区内水土流失得到控制，并取得较好的生态效益。

## 6.5水土保持监理情况

2015年4月，受建设单位委托，四川国正建设管理有限公司承担了主体兼水土保持工程监理工作，将水土保持工程监理纳入主体工程监理工作一并控制管理。按照《监理合同》要求，四川国正建设管理有限公司在施工现场设立了“商业楼工程1幢（自编号B馆）项目监理部”，并在现场设立监理办公室。监理单位根据工程实际情况制订了方案措施审批制度、协调会议制度、不定期质量进度专题会议制度、旁站监督制度、抽查监控制度、隐蔽工程联合验收制度、内部会签制度和档案信息管理制度。对水土保持工程的施工进度、质量和投资进行了有效的控制和计量。目前，水土保持监理工作已结束，质量检验和质量评定资料齐全，工程资料按有关规定已整理、归档，为水土保持设施验收奠定了基础。

## 6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

水行政主管部门暂未对本项目进行监督检查。

## 6.7 水土保持补偿费缴纳情况

根据《广东省水土保持补偿费征收和使用管理暂行规定》（粤府[1995]95号）规定：开发建设用地范围内，在地面坡度≥5°、林草覆盖率≥50%，且因工程建设造成土壤侵蚀模数＞500t/(km²·a)的用地需缴纳水土保持补偿费。本项目占地类型含有草地、园地，但地面坡度＜5°，故无需缴纳水土保持补偿费。

## 6.8 水土保持设施管理维护

工程完工后，由建设单位负责管理维护工作。截止至今，运行管理工作落实较好，确保了水土保持设施正常运行。

# 7 结论

## 7.1结论

建设单位在商业楼工程1幢（自编号B馆）建设过程中能够履行水土保持法律、法规规定的防治责任，积极落实防治责任范围内的各项水土保持措施。在工程施工过程中，以“生态优先和保护土地”为理念，将“人与自然和谐”的指导思想贯穿到水土保持设施建设中，优化施工设计和工艺程序，工程质量满足了设计和有关规范的要求。

本项目实际完成的水土保持措施有：雨水管网418m，美化绿化0.68hm2，基坑截水沟402m，洗车池1座，沉沙池1座，临时排水沟493m，临时覆盖3800m2。

实际完成水土保持投资78.09万元，其中工程措施13.79万元，植物措施44.20万元，临时措施4.07万元，独立费用16.02万元，无水土保持补偿费。项目区扰动土地整治率为99.7%，水土流失总治理度为99.3%，土壤流失控制比为1.0，拦渣率95%，林草植被恢复率为99.3%，林草覆盖率为39.3%。六项指标均达到一级标准。

经调查，我司验收组认为项目较好完成了水土保持工程相关内容以及开发建设项目所要求的水土流失防治任务，完成的各项工程质量总体合格，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件。

## 7.2 遗留问题安排

无遗留问题。

# 8 附件及附图

## 8.1 附件

附件1  项目建设及水土保持大事记

附件2  项目备案证

附件3  分部工程和单位工程验收签证资料

附件4  重要水土保持单位工程验收照片

附件5  其他有关资料

（1）建设工程规划许可证

（2）广州排水设施设计条件咨询意见

（3）建设工程规划条件核实意见书

（4）广州市建筑废弃物处置（排放）

附件1

项目建设及水土保持大事记

1、2013年8月16日，广州市规划局以“穗规建证〔2014〕1523号”核发了本工程的《建设工程规划许可证》。

2、2014年7月1日，项目取得了广州市规划局《关于同意修建性详细规划的复函》（穗规函件〔2014〕3116号）。

3、2015年4月，项目正式开工建设，水土保持工程纳入主体工程同时进行。

4、2016年10月31日，广州市排水设施管理中心以“穗水排设咨字〔2016〕1185号”出具了本项目的《广州市排水设施设计条件咨询意见》。

5、2018年12月，工程基本完工，水土保持措施完成。

6、2019年3月19日，广州市规划和自然自然局以“穗规划资源核实〔2019〕256号”出具了本项目的《建设工程规划条件核实意见书》。

附件2

附件3：

备注：项目名称现根据要求调整为：商业楼工程1幢（自编号B馆）

附件4：

| 序号 | 现场检查照片、水土保持措施及检查情况 |
| --- | --- |
| 1 | 检查位置：项目区内 检查情况：排水系统排水通畅，绿化质量合格，水土保持效果良好。 |

| 序号 | 现场检查照片、水土保持措施及检查情况 |
| --- | --- |
| 2 | 检查位置：相关区域现状 检查说明：以下区域在B地块征地范围内，但代征用地由市政建设，商业楼B2不纳入本次验收范围。 |
|  | 代征市政绿地（未建） 代征道路（已建） 代征市政绿地（未建） 代征道路（未建） 未建设的商业楼B2（周边进行了临时覆盖） |

附件5： （1）

附件5：（2）

附件5：（3）

附件5：（4）

## 8.2 附图

附图1  主体工程总平面图

附图2  水土流失防治责任范围及水土保持措施布局图

附图3  项目建设前、后影像图

附图4  排水平面图